SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R w km 5+200 ÷ 6+200 w m. Wierzchowiny

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko- Wierzchowiny- Wola Wadowska w km 5+200 ÷ 6+200 w m. Wierzchowiny zlokalizowany jest na terenie gminy Wadowice Górne.

Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,0 – 5,5m, która posiada nawierzchnię bitumiczną, woda opadowa jest odprowadzana rowami przydrożnymi otwartymi w kierunku istniejących przepustów drogowych i lokalnych cieków bądź rowów melioracyjnych.

2. Stan projektowany.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy L,

- projektowana nawierzchnia jezdni o szerokości min. 5,5 m w km około 5+200 ÷ 6+200

- przekrój półuliczny z jednostronnym spadkiem do prawego rowu,

- zaprojektować przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 164R,

- zaprojektować przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w km około 5+250,

- zaprojektować drogę dla pieszych w km około 5+200 ÷ 6+140 o nawierzchni bitumicznej, którą należy zlokalizować przy lewej krawędzi jezdni,

- zaprojektować odwodnienie drogi,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3,

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym)

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

B. 1. Projekt techniczny

- Opis do projektu,

- Orientacja,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny,

- Przekroje poprzeczne,

- Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

B.2. Projekt wykonawczy

Część opisowo-obliczeniowa

- Opis techniczny,

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

- Tabela robót ziemnych,

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót,

- Przedmiar robót,

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny drogi,

- Przekroje poprzeczne,

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne:

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych,

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane),

- Kosztorys inwestorski.

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych,

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca uzyska od właściwego organu pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD, EXCEL i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).