KOSZTORYS  OFERTOWY

na  remont przepustów w  ciągu  drogi  powiatowej Nr 1 155R

Breń Osuchowski – Dąbrówka Osuchowska w m. Dąbrówka Osuchowska :

w km 2+098, w km 2+590 i w km 3+460

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| w km 2+098 |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(6+0,76)/22,0+0,760,4 - 0,762/4]10 = 66,1 m3 | m3 | 66,1 |  |  |
| 4 | Rozebranie zniszczonych murków czołowych V = 2(0,57+0,39+0,30,51,96) = 2,51 m3 | m3 | 2,51 |  |  |
| 5 | Rozebranie zniszczonego przepustu  60 L = 10 mb | mb | 10 |  |  |
| 6 | Wykonanie ławy odcinającej wody podskórne z betonu klasy C 20/25 V = 100,80,5 = 4,0 m3 | m3 | 4,0 |  |  |
| 7 | Wykonanie części przelotowej przepustu  60 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm - ilość tłucznia 100,760,4 = 3,04 m3 L = 10 mb | mb | 10 |  |  |
| 8 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - - długość murka - 1,96 mb - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 2,51 m3 – j.w. | m3 | 2,51 |  |  |
| 9 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 66,1 m3 – j.w. | m3 | 66,1 |  |  |
| 10 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30  0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |
| 11 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 300,062,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 G = 300,042,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 13 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość namułu 20 cm L = 410 = 40 mb | mb | 40 |  |  |
| w km 2+590 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 15 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 16 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(6+0,76)/22,0+0,760,4 - 0,762/4]9 = 59,5 m3 | m3 | 59,5 |  |  |
| 17 | Rozebranie zniszczonych murków czołowych V = 2(0,57+0,39+0,30,751,96) = 2,8 m3 | m3 | 2,8 |  |  |
| 18 | Rozebranie zniszczonego przepustu  60 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 19 | Wykonanie ławy odcinającej wody podskórne z betonu klasy C 20/25 V = 100,80,5 = 4 m3 | m3 | 4 |  |  |
| 20 | Wykonanie części przelotowej przepustu  60 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm - ilość tłucznia 100,760,4 = 3,04 m3 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 21 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - - długość murka - 1,96 mb - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 2,8 m3 – j.w. | m3 | 2,8 |  |  |
| 22 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 59,5 m3 – j.w. | m3 | 59,5 |  |  |
| 23 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30  0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |
| 24 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 300,062,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 G = 300,042,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |
| 26 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość namułu 20 cm L = 410 = 40 mb | mb | 40 |  |  |
| w km 3+460 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 28 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 56 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 29 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(6+0,76)/22,0+0,760,4 - 0,762/4]9 = 59,5 m3 | m3 | 59,5 |  |  |
| 30 | Rozebranie zniszczonych murków czołowych V = 2(0,57+0,39+0,30,751,96) = 2,8 m3 | m3 | 2,8 |  |  |
| 31 | Rozebranie zniszczonego przepustu  60 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 32 | Wykonanie ławy odcinającej wody podskórne z betonu klasy C 20/25 V = 100,80,5 = 4 m3 | m3 | 4 |  |  |
| 33 | Wykonanie części przelotowej przepustu  60 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm - ilość tłucznia 100,760,4 = 3,04 m3 L = 9 mb | mb | 9 |  |  |
| 34 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - - długość murka - 1,96 mb - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 2,8 m3 – j.w. | m3 | 2,8 |  |  |
| 35 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 59,5 m3 – j.w. | m3 | 59,5 |  |  |
| 36 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30  0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |
| 37 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 300,062,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 G = 300,042,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |  |
| 39 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość namułu 20 cm L = 410 = 40 mb | mb | 40 |  |  |  |
| 40 | CENA NETTO (suma pozycji od 1 do 39) : |  |  |  |  |  |
| 41 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 40] : |  |  |  |  |  |
| 42 | CENA BRUTTO (suma pozycji 40 i 41) : |  |  |  |  |  |