- OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184R w m. Przecław-Podole w granicy istniejącego pasa drogowego w km 0+639-0+811 na działce ewidencyjnej nr ew. gr. 905

  - Przedmiot opracowania:

- Opis sporządzono do Opracowania Technicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 1 184R w związku z budową drogi dla pieszych oraz poszerzenia istn. jezdni w m. Przecław- Podole w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Przecław.

  - Podstawa opracowania:

- Kopia mapy zasadniczej,

- Przedmiar robót,

- Wizja w terenie i niezbędne pomiary  uzupełniające,

- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa droga powiatowa jest położona na terenie miejscowości Przecław i Podole w gminie Przecław. Droga powiatowa Nr 1 184R przechodzi przez teren zabudowany. Droga powiatowa zlokalizowana jest na działce nr ew. gr. 905 w miejscowości Przecław – Podole, obręb 0067 Przecław.

4. Uzasadnienie konieczności budowy drogi dla pieszych:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184R w zakresie budowy drogi dla pieszych  o dług. 0,172 km oraz poszerzenia i remontu jezdni w m. Przecław- Podole jest konieczna ze względu na brak komunikacji pieszej wzdłuż drogi powiatowej w terenie zabudowanym. Przedmiotowa budowa jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania komunikacji pieszej mieszkańców.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu:

W istniejącym pasie drogowym planuje się zlokalizować odcinek drogi dla pieszych.

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1 184R:

- klasa techniczna drogi „L” ,

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,50m,

- pobocza utwardzone o szer. 0,60m,

- przekrój szlakowy.

Miejsce projektowanego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowane jest przy krawędzi jezdni. Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o złym stanie technicznym. Na wskazanym odcinku drogi powiatowej jest przewidziane wykonanie nowego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej oraz remont i poszerzenie jezdni. Odwodnienie drogi odbywa się do studzienek kanalizacyjnych oraz bezpośrednio na teren pasa drogowego .

6. Istniejące i projektowane urządzenia inżynieryjne – uzbrojenie terenu

W obrębie przebudowanego odcinka drogi powiatowej przy zabudowie domów jedno-rodzinnych i gospodarstw rolnych stwierdzono istnienie odcinka rowu krytego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu:

  - Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi „L” ,

- szerokość jezdni: 6,00m ,

- szerokość chodnika 2,00m,

- nawierzchni chodnika z kostki brukowej – bet.,

- przekrój poprzeczny szlakowy,

  - Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne:

Trasę przebudowy w/w drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz remontu i poszerzenia jezdni poprowadzono tak by maksymalnie wykorzystać istniejący pas drogowy drogi powiatowej. Jej przebieg narzuciła istniejąca stała zabudowa budynków mieszalnych i rolnych. Niwelecie chodnika nadano właściwe spadki podłużne. Poprowadzono ją po terenie. Na całej długości projektowanej drogi dla pieszych zaprojektowano dwustronny 2% spadek poprzeczny w kierunku pasa drogowego.

Szczegóły zawiera rysunek nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu” i rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Przekrój podłużny:

Przekrój podłużny drogi dla pieszych jest odtworzeniem istniejącego terenu pasa drogowego i  w związku z tym została przyjęta konstrukcja drogi dla pieszych.

  - Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana - szara gr. 6cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

- warstwa stabilizacji podłoża 1,5-2,5 MPa gr. 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Szczegóły zawiera rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 3-4) AC 11S, mieszanka asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm,

- warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 3-4) AC 16W, mieszanka asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7cm,

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 3-4) AC 22P, podbudowa asfaltowa – grubość po zagęszczeniu - 8cm,

- podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna – grubość po zagęszczeniu 20cm,

- warstwa wzmacniająca  z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem -  grubość 20 cm o Rm=2,5MPa (mieszanka z betoniarki)

Szczegóły zawiera rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Remont istniejącej nawierzchni:

- warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 3-4) AC 11S, mieszanka asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm,

- warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 3-4) AC 16W, mieszanka asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7cm,

- profil z betonu asfaltowego – do 4cm

Szczegóły zawiera rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej odbywa się na teren pasa drogowego oraz do projektowanego rowu krytego.

  - Oznakowanie pionowe i poziome:

Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome po wykonaniu chodnika w pasie drogi  powiatowej Nr 1 184R nie zostanie zmienione.

  - Projektowane zabezpieczenie urządzeń inżynieryjnych – uzbrojenia terenu:

W obrębie przedmiotowych robót na drodze powiatowej nie projektuje się dodatkowego zabezpieczenia urządzeń inżynieryjnych.

- Informacja o terenie zajętym pod budowę:

Teren zajęty pod budowę nie podlega ochronie.

- Oddziaływanie na środowisko:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184R  w m. Podole nie spowoduje zagrożeń dla środowiska i nie wpłynie na pogorszenie jego stanu oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym programem „Natura 2000”.

Uwaga:

Obszar oddziaływania przebudowy drogi powiatowej Nr 1 184R  związku z budową drogi dla pieszych w m. Podole nie przekracza linii rozgraniczającej drogę (mieści się w granicach ewidencyjnych działki drogowej - dz. dr. nr ew. 905).

- Opracował: