Załącznik nr 2

KOSZTORYS  OFERTOWY

na awaryjny remont przepustów w  ciągu  dróg  powiatowych na terenie powiatu mieleckiego

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Φ 80, m. Dulcza Wielka, dr. pow. nr 1 174R Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki, km 16+075 |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 2,0  4,0 = 8 m2 | m2 | 8 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 8 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 5,0[(4,0+2,0)1,5/2 – π0,962/4] = 18,9 m3 | m3 | 18,9 |  |  |
| 4 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = π0,80,750,305 = 2,81 m2 | m2 | 2,81 |  |  |
| 5 | Obetonowanie betonem klasy C 12/15 połączeń kręgów żelbetowych V = 2,810,15 = 0,42 m3 | m3 | 0,42 |  |  |
| 6 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 18,9 m3 – j.w. | m3 | 18,9 |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - j.w. V = 8  0,3 = 2,4 m3 | m2 | 8 |  |  |
| 8 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - jw. G = 80,062,45 = 1,18 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 9 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 8 m2 - jw. G = 80,042,45 = 0,78 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 10 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. w-wy po zagęszczeniu 11 cm F = 4,01,0 = 4 m2 | m2 | 4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Φ 80, m. Dulcza Wielka, dr. pow. nr 1 174R Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki, km 19+385 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 2,0  4,0 = 8 m2 | m2 | 8 |  |  |
| 12 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 8 |  |  |
| 13 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 5,0[(4,0+2,0)1,5/2 – π0,962/4] = 18,9 m3 | m3 | 18,9 |  |  |
| 14 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = π0,80,750,305 = 2,81 m2 | m2 | 2,81 |  |  |
| 15 | Obetonowanie betonem klasy C 12/15 połączeń kręgów żelbetowych V = 2,810,15 = 0,42 m3 | m3 | 0,42 |  |  |
| 16 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 18,9 m3 – j.w. | m3 | 18,9 |  |  |
| 17 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - j.w. V = 8  0,3 = 2,4 m3 | m2 | 8 |  |  |
| 18 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - jw. G = 80,062,45 = 1,18 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 19 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 8 m2 - jw. G = 80,042,45 = 0,78 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 20 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. w-wy po zagęszczeniu 11 cm F = 4,01,0 = 4 m2 | m2 | 4 |  |  |
| - Φ 100, m. Tuszyma, dr. pow. nr 1 177R Tuszyma – Blizna, km 0+140 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 5,0  5,5 = 27,5 m2 | m2 | 27,5 |  |  |
| 22 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 27,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 11,0[(5,0+2,0)1,5/2 – π1,22/4] = 45,3 m3 | m3 | 45,3 |  |  |
| 24 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = π1,20,750,3010 = 8,48 m2 | m2 | 8,48 |  |  |
| 25 | Obetonowanie betonem klasy C 12/15 połączeń kręgów żelbetowych V = 8,480,15 = 1,27 m3 | m3 | 1,27 |  |  |
| 26 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 45,3 m3 – j.w. | m3 | 45,3 |  |  |
| 27 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 27,5 m2 - j.w. V = 27,5  0,3 = 8,3 m3 | m2 | 27,5 |  |  |
| 28 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 27,5 m2 - jw. G = 27,50,062,45 = 4,0 Mg | m2 | 27,5 |  |  |
| 29 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 27,5 m2 - jw. G = 27,50,042,45 = 2,7 Mg | m2 | 27,5 |  |  |
| 30 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. w-wy po zagęszczeniu 11 cm F = 5,01,02 = 10 m2 | m2 | 10 |  |  |
| - Φ 100, m. Tuszyma, dr. pow. nr 1 177R Tuszyma – Blizna, km 0+460 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 4,0  2,0 = 8 m2 | m2 | 8 |  |  |
| 32 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm | m2 | 8 |  |  |
| 33 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 5,0[(4,0+2,0)1,5/2 – π1,22/4] = 16,8 m3 | m3 | 16,8 |  |  |
| 34 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = π1,20,750,304 = 3,39 m2 | m2 | 3,39 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Obetonowanie betonem klasy C 12/15 połączeń kręgów żelbetowych V = 3,390,15 = 0,51 m3 | m3 | 0,51 |  |  |
| 36 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 16,8 m3 – j.w. | m3 | 16,8 |  |  |
| 37 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - j.w. V = 8  0,3 = 9,9 m3 | m2 | 8 |  |  |
| 38 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 8 m2 - jw. G = 80,062,45 = 4,85 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 39 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 8 m2 - jw. G = 80,042,45 = 3,23 Mg | m2 | 8 |  |  |
| 40 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. w-wy po zagęszczeniu 11 cm F = 4,01,0 = 10 m2 | m2 | 4 |  |  |
| 41 | CENA NETTO (suma pozycji od 1 do 40) : |  |  |  |  |
| 42 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 41] : |  |  |  |  |
| 43 | CENA BRUTTO (suma pozycji 41 i 42) : |  |  |  |  |

: