PRZEDMIAR  ROBÓT

    - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R klasy „Z” – zbiorczej

    - Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław

    - km 22+186,00 ÷ 22+881,04 (ETAP I)

    - w m.Kiełków

| - L.p. | - Nr SST - Podstawa - wyceny | # Nr - poz. - cen | # Wyszczególnienie robót | ### Jedn. | - Ilość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000–8 |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 01.01.01 - KNNR-1 - 0104/0300 | 21 | Wyznaczenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie równinnym - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - km 22+186,00÷22+881,04 = 695mb = 0,695km | - km | - 0,695 |
| - 1.2 | - 01.02.02 - KNNR-1 - 0113/0100 | 11 | - Mechaniczne zdjęcie humusu grub. warstwy 15cm (na odkład) - wg rozdz.IV kol.6 i 9 – 1689+2949 = 4638m2 | - m2 | - 4638 |
| - 1.3 | - 05.03.11 - CJ-11 - 2006/0802 | - 35 | Frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno na śred. głęb.2,6cm (na całej szerokości jezdni) wg rozdz.III kol.9 – 3754m2 | - m2 | - 3754 |
| - 1.3.1 | - KNR4-04 - 1103/01, - 04, 05 |  | - Odwóz destruktu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg rozdz.III kol.11 – 81m3 | - m3 | - 81 |
| - 1.4 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0802/0410 | - 22 | - Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub.11cm sposobem mechanicznym - wg rozdz.VI kol.11 – 1958m2 - wg rozdz.IX kol.18 – 440m2 - Przekopy pod przepusty – 6,0m3,0m1szt.=18m2 - łącznie: 1958+440+18 = 2416m2 | - m2 | - 2416 |
| - 1.5 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0801/0210 | - 11 | - Rozebranie podbudowy z kruszywa grub.39cm - wg rozdz.VI kol.11 – 1958m2 - Przekopy pod przepusty – 6,0m3,0m1szt.=18m2 - łącznie: 1958+18 = 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 1.5.1 | - KNR4-04 - 1103/01, - 04,05 |  | - Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg poz. 1.4 i 1.5 - 2416m20,11m+19760,39m = 1036m3 | - m3 | - 1036 |
| - 1.6 | - 01.02.04 KNNR-6 - 0502/0100 | - 29 | - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm przy ilości 15elem./m2 - wg rozdz.IX kol.18 – 52m2 | - m2 | - 52 |
| - 1.6.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 510T na odl.5km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.6 – 52m20,173T/m2 = 9,0T | - T | - 9,0 |
| - 1.7 | - 01.02.04 KNNR-6 - 0802/0200 | - 21 | - Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub.10cm sposobem mechanicznym - wg rozdz.IX kol.18 – 293m2 | - m2 | - 293 |
| - 1.7.1 | - KNR4-04 - 1103/01, - 04,05 |  | - Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.6km - wg poz. 1.7 – 293m20,10m = 29m3 | - m3 | - 29 |
| - 1.8 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0802/0600 | - 23 | - Rozebranie nawierzchni betonowej grub.10cm sposobem mechanicznym - wg rozdz.IX kol.18 – 399m2 | - m2 | - 399 |
| - 1.8.1 | - KNR 4-04 - 1103/01, - 04,05 |  | - Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg poz. 1.8 – 399m20,10m = 40m3 | - m3 | - 40 |
| - 1.9 | - 01.02.04 KNR 2-31 0816/04 | - 91 | - Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów pod zjazdami - wg rozdz.IX kol.18 – 60szt.0,67m3/szt. = 40m3 | - m3 | - 40 |
| - 1.9.1 | - KNR 4-04 - 1103/01, - 04,05 |  | - Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - obmiar jak poz. 1.9 – 40m3 | - m3 | - 40 |
| - 1.10 | - 01.02.04 | - 72 | - Rozebranie przepustów z rur betonowych pod zjazdami - wg rozdz.IX kol.7 - 40cm – 240mb |  |  |
| - 1.10.1 | - KNNR-1 - 0207/0200 |  | - Wykopy jamiste wykonywane na odkład kop. podsięb. o poj. łyżki 0,25m3 na głęb. do 3m, grunt kat.III - wg rozdz.IX kol.5 – 14m3 | - m3 | - 14 |
| - 1.10.2 | - KNR 2-31 - 0816/01 |  | Rozebranie części przelotowej przepustów średn. 40cm obmiar jak poz. 1.10 – 240mb | - mb | - 240 |
| - 1.10.3 | - KNR 2-31 - 1507/06 - 1508/02 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki jw.samoch.skrzyn. 510T przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg poz. 1.10 – 240mb0,183T/mb = 43,9T | - T | - 43,9 |
| - 1.11 | - 01.02.04 | - 72 | - Rozebranie przepustów pod koroną drogi z rur żelbetowych - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - km 22+297,30 żelbet.60cm – 10mb |  |  |
| - 1.11.1 | - KNNR-1 - 0207/0200 |  | - Wykopy jamiste wykonywane na odkład kop. podsięb. o poj. łyżki 0,25m3 na głęb. do 3m, grunt kat.III - wg poz. 1.11 – 10mb1,9m4,6m = 87m3 | - m3 | - 87 |
| - 1.11.2 | - KNR2-33 - 0601/01 - Lp.01,02, - 03, 71 |  | - Rozebranie części przelotowej przepustu żelbetowego 60cm - wg poz. 1.11 – 10mb | - mb | - 10 |
| - 1.11.3 | - KNR 2-31 - 1507/06 - 1508/02 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki jw.samoch.skrzyn. 510T przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg poz. 1.11 - 10mb0,425T/mb = 4,3T | - T | - 4,3 |
| - 1.12 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0502/0100 | - 29 | - Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej grub.6cm przy ilości 15elem./m2 - wg Rys. nr 2.1÷3.2 - strona prawa - km 22+713,91÷22+849,80 – 150mb1,5m=225m2 - km 22+849,80÷22+881,04 – 44mb2,0m=88m2 - łącznie: 225+88 = 313m2 | - m2 | - 313 |
| - 1.12.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 510T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.12 - 313m20,173T/m2 = 54,1T | ## T | - 54,1 |
| - 1.13 | - 01.02.04 ## KNNR-6 - 0806/0800 | - 44 | - Rozebranie obrzeży betonowych 8×30cm na podsypce piaskowej - wg poz.1.12 – 150+44 = 194mb | - mb | - 194 |
| - 1.13.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 510T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.13 –194mb0,051T/mb = 9,9T | - T | - 9,9 |
| - 1.14 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0806/0200 | - 41 | - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo–piaskowej - wg Rys. nr 2.1÷2.3 - strona prawa - km 22+849,80÷22+881,04 – 44mb | - mb | - 44 |
| - 1.14.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn.510T na odl.5km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.14 – 44mb0,133T/mb = 5,9T | - T | - 5,9 |
| - 1.15 | - 01.02.04 - KNR2-31 - 0812/03 | - 93 | - Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki - wg poz. 1.14 – 44mb0,07m2/mb = 3m3 | - m3 | - 3 |
| - 1.15.1 | - KNR4-04 - 1103/01, - 04, 05 |  | - Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.6km - obmiar jak poz. 1.15 – 3m3 | - m3 | - 3 |
| - 1.16 | - 01.02.04 - KNR 2-31 - 0818/06 | - 61 | - Rozebranie barier ochronnych stalowych U-14a - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - strona prawa - km 22+293,60÷22+345,60 – 52mb | - mb | - 52 |
| - 1.16.1 | - KNR 2-31 - 1509/07 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki jw. samoch. skrzyn. 510T na odl.5km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.16 – 52mb0,015T/mb = 0,8T | - T | - 0,8 |
| - 1.17 | - 01.02.04 - KNNR-4 - 1417/0200 - L.p.01, 70 | - 76 | - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - DP 1171R (przy Szkole) – 1szt. | - szt. | - 1 |
| - 1.17.1 | - KNR 2-31 - 1507/06 - 1508/02 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki jw.samoch.skrzyn. 510T przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.5km - wg poz. 1.17 – 1szt.0,686T/szt. = 0,7T | - T | - 0,7 |
| - 1.18 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0702/0800 | - 83 | - Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych - wg „Projektu stałej organizacji ruchu” - tarcze – 17szt. - tablice – 3szt. - łącznie: 17+3 = 20szt. | - szt. | - 20 |
| - 1.18.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 510T na odl.5km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.18 – 17szt.0,007T/szt.+3szt.0,012T/szt. = 0,2T | - T | - 0,2 |
| - 1.19 | - 01.02.04 - KNNR-6 - 0808/0800 | - 81 | - Rozebranie słupków do znaków drogowych - wg „Projektu stałej organizacji ruchu” – 14szt. | - szt. | - 14 |
| - 1.19.1 | - KNR2-31 - 1509/05 - 1511/01 |  | - Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 510T na odl.5km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - wg poz. 1.19 – 14szt.0,00507T/mb3,5mb = 0,2T | - T | - 0,2 |
| - 2 | - 02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45110000–1 |  |  |  |  |
| - CZĘŚĆ I – Kolektor rowu krytego |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - 02.01.01 - KNNR-1 - 0210/0300 | - 11 | - Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25m3 z bezpośrednim przerzutem poprzecznym na nasyp, grunt kat. III (80%) - wg Rys. nr 2.1÷2.3 - kolektor główny - D17÷D34 – 509mb - D35÷D36 – 17mb - Wyl.4÷Wl.4 – 35mb - razem: 561mb przykanaliki - K11÷K15, K17, K18 – 7szt.2mb=14mb - K10, K16 – 2szt.3mb=6mb - K19 – 1szt.9mb=9mb - K20 – 1szt.11mb=11mb razem: Σ K10K20 = 40mb łącznie: (561+40)mb2,0m1,8m=2164m3 zatem: 2164m380% = 1731m3 | - m3 | 1731 |
| 2.2 | - 02.01.01 KNNR-1 - 0310/0700 | 21 | Ręczne wykopy liniowe szer. 0,82,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych o głęb. do 3m, grunt kat. III (20%) - wg poz. 2.1 – 2164m320% = 433m3 | - m3 | 433 |
| 2.3 | - 02.03.01 KNNR-1 - 0214/0200 | 11 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych spycharką z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi warstwami grub. 25cm - wg poz. 2.1 i 2.2 – 1731+433 = 2164m3 | - m3 | 2164 |
| - CZĘŚĆ II – Korpus drogowy |  |  |  |  |  |
| - 2.4 | - 02.01.01 - KNNR-1 - 0210/0300 | - 11 | - Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25m3 z bezpośrednim przerzutem poprzecznym na nasyp, grunt kat. III - wg rozdz.VII kol.10 – 415m3 - wg rozdz.IV kol.6 – 1689m20,15m(415m3/492m3)=214m3 - zatem: 415–214 = 201m3 | - m3 | - 201 |
| - 2.5 | - 02.01.01 - KNNR-1 - 0202/0600 | - 12 | - Wykopy wykonywane mechan. koparką podsięb. o poj. łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na nasyp samoch. samowył. na odl.1km, grunt. kat.III - wg rozdz.VII kol.11 – 77m3 - wg rozdz.IV kol.6 – 1689m20,15m(77m3/492m3)=40m3 - zatem: 77–40 = 37m3 | - m3 | - 37 |
| - 2.5.1 | - KNNR-1 - 0503/0300 |  | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie, grunt kat. III wg rozdz.VIII kol.10 – 2966m2 | - m2 | - 2966 |
| - 2.6 | - 02.03.01 | - 11 | - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopów j.w. oraz z korytowania jezdni, grunt kat. III - wg poz.2.4 i 2.5 – 201+37 = 238m3 |  |  |
| - 2.7 | - 02.03.01 - KNNR-1 - 0202/0600 - 0208/0201 | - 14 | - Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem urobku z dokopu z odl.5km, grunt kat.II - wg rozdz.VII kol.14– 418m3 - wg rozdz.IV kol.9 – 2949m20,15m=442m3 - zatem: 418+442 = 860m3 | - m3 | - 860 |
| - 2.7.1 | - KNNR-1 - 0402/0200 |  | - Formowanie nasypów z ziemi j.w. bez specjalnego zagęszczenia przy użyciu spycharki, grunt kat.III - wg poz. 2.6 i 2.7 – 238+860 = 1098m3 | - m3 | - 1098 |
| - 2.7.2 | - KNNR-1 - 0408/0200 |  | - Zagęszczanie nasypów j.w. ubijakami mechanicznymi warstwami grub. 25cm, grunt kat.III - obmiar jak poz. 2.7.1 - 1098m3 | - m3 | - 1098 |
| - 2.7.3 | - KNNR-1 - 0503/0500 |  | Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów j.w., grunt kat.III - wg rozdz.VIII kol.11 - 3307m2 | - m2 | - 3307 |
| - 3 | - 03.00.00 – ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45230000–8 |  |  |  |  |
| 3.1 | - 03.02.01 | - 31 | - Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000mm - wg Rys. nr 2.1÷3 - D17D19 – 3szt. - D21D36 – 16szt. - łącznie: 3+16 = 19szt. |  |  |
| 3.1.1 | - KNNR-4 - 1301/0300 |  | - Podłoże z pospółki grub.20cm pod studnie - wg poz. 3.1 – 19szt.π/4(1,60)2 = 38m2 | - m2 | - 38 |
| 3.1.2 | - KNNR-4 - 1406/0100 |  | - Deskowanie pod płyty denne studni jw. - wg poz. 3.1 – 19szt.π1,600,25 = 24m2 | - m2 | - 24 |
| 3.1.3 | - KNNR-4 - 1408/0100 |  | - Ręczne betonowanie płyty dennej studni jw. betonem C30 - wg poz. 3.1 – 19szt.π/4(1,60)20,25 = 10m2 | - m3 | - 10 |
| 3.1.4 | - KNNR-4 - 1412/0100,0200 |  | Wykonanie komory roboczej z kręgów żelbetowych 1000mm o wysokości 2,0m - obmiar jak poz. 3.1 – 19szt. | szt. | 19 |
| 3.2 | - 03.02.01 | - 33 | - Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1500mm - wg Rys. nr 2.1÷3 - D20 – 1szt. |  |  |
| 3.2.1 | - KNNR-4 - 1301/0300 |  | - Podłoże z pospółki grub.20cm pod studnie - wg poz. 3.2 – 1szt.π/4(2,10)2 = 4m2 | - m2 | - 4 |
| 3.2.2 | - KNNR-4 - 1406/0100 |  | - Deskowanie pod płyty denne studni jw. - wg poz. 3.2 – 1szt.π2,100,25 = 1m2 | - m2 | - 1 |
| 3.2.3 | - KNNR-4 - 1408/0100 |  | - Ręczne betonowanie płyty dennej studni jw. betonem C30 - wg poz. 3.2 – 1szt.π/4(2,10)20,25 = 1m2 | - m3 | - 1 |
| 3.2.4 | - KNNR-4 - 1412/0100,0200 |  | Wykonanie komory roboczej z kręgów żelbetowych 1500mm o wysokości 2,0m - obmiar jak poz. 3.2 – 1szt. | szt. | 1 |
| 3.3 | - 03.02.01 | 12 | Wykonanie kolektora z rur PP o średnicy 400mm łączonych na uszczelkę pierścieniową gumową - wg poz.2.1 – 561mb |  |  |
| 3.3.1 | - KNNR-4 - 1301/0200 |  | - Podłoże z pospółki grub.20cm pod kolektor - wg poz. 3.3 – 561mb0,5m = 280m2 | - m2 | - 280 |
| 3.3.2 | - KNNR-4 - 1006/0701 |  | Ułożenie rur PP o średnicy 400mm łączonych na uszczelkę pierścieniową gumową - obmiar jak poz. 3.4 – 561mb | mb | 561 |
| - 3.4 | - 03.02.01 | - 41 | - Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych - wg Rys. nr 2.1÷3 - K10K20 – 11szt. |  |  |
| - 3.4.1 | - KNNR-4 - 1301/0100 |  | Wykonanie podłoża pod studzienki j.w. z mieszanki żwirowo-piaskowej o grub. warstwy 10cm - wg poz. 3.4 – π/4(0,75)211szt. = 5m2 | - m2 | - 5 |
| - 3.4.2 | - KNNR-4 - 1304/0300 |  | - Wykonanie płyty dennej pod studzienki j.w. z betonu C30 grub.15cm - obmiar jak poz. 3.4.1 – 5m2 | - m2 | - 5 |
| - 3.4.3 | - KNNR-4 - 1417/0200 |  | - Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø500mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem żeliwnym krawężnikowym - obmiar jak poz. 3.4 – 11szt. | - szt. | - 11 |
| - 3.5 | - 03.02.01 - KNNR-4 - 1006/0500 | - 23 | - Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy ø200mm - wg poz. 2.1 – 40mb | - mb | - 40 |
| - 3.6 | - 03.02.01 - KNNR-6 - 0602/0300 | - 61 | - Wykonanie obudowy kolektora 400mm z betonu C37 - wg Rys. nr 2.1÷2.2 i 10 - Wl.4,Wyl.4 – 2szt. | - szt. | - 2 |
| - 3.7 | - 03.01.01 | - 11 | - Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi na ławie z tłucznia grub.50cm - wg Rys. nr 2.1÷3 i 5.1÷5.2 - PP 800mm km 22+297,30 – 10mb |  |  |
| - 3.7.1 | - KNNR-4 - 1006/0902 |  | - Wykonanie części przelotowej przepustów z rur PP o średnicy 800mm - wg poz.3.7 – 10mb | - mb | - 10 |
| 3.7.2 | - KNNR-1 - 0214/0200 |  | Zasypywanie wykopów o szer. dna 0,82,5m o głębok. do 1,5m z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi, grunt kat.III (z odkładu) warstwami grub. 25cm - obmiar jak poz.1.11.1 – 87m3 | - m3 | 87 |
| - 3.8 | - 03.01.01 | - 61 | - Wykonanie murków czołowych przepustów pod koroną drogi - wg Rys. nr 2.1÷3 i 5.1÷5.2 i 7 - Wl.3, Wyl.3 800mm – 1,69m32szt. = 4m3 |  |  |
| - 3.8.1 | - KNR 2-33 - 0207/14 |  | Przygotowanie zbrojenia ścianek czołowych z gzymsami - wg Rys. nr 7 - 800mm – 2szt.0,096T/szt. = 0,2T | - T | - 0,2 |
| - 3.8.2 | - KNR 2-33 - 0208/14 |  | Montaż zbrojenia j.w. - obmiar jak poz. 3.8.1 – 0,2T | - T | - 0,2 |
| - 3.8.3 | - KNR2-33 - 0606/01 |  | - Wykonanie wlotów i wylotów przepustów jw. z betonu C30/37 - obmiar jak poz. 3.8 – 4m3 | - m3 | - 4 |
| - 4 | - 04.00.00 – PODBUDOWA - kod CPV 45233000–9 |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 04.02.01 - KNNR-6 - 0112/0202 | - 11 | - Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej sposobem mechanicznym o grub.15cm po zagęszczeniu - wg Rys. nr 2.1÷2.2 i 4 - wg rozdz.VI kol.11 – 1958m2 - Przekopy pod przepusty – 6,0m3,0m1szt.=18m2 - łącznie: 1958+18 = 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.2 | - 04.05.01 - KNNR-6 - 0111/0201 | - 22 | - Wykonanie wartwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub.15cm o Rm=1,52,5MPa (mieszanka kruszywa i cementu z betoniarki) - obmiar jak poz.4.1 – 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.3 | - 04.04.02 - KNNR-6 - 0113/0600 | - 24 | - Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.20cm - obmiar jak poz.4.1 – 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.4 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0400 | - 12 | - Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa j.w. - obmiar jak poz.4.1 – 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.5 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0700 | - 22 | - Skropienie warstwy podbudowy jw. emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,6kg/m2 po odparowaniu - obmiar jak poz. 4.1 – 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.6 | - 04.07.01 - KNNR-6 - 0110/0305 | - 17 | - Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 P grub.7cm dla ruchu kat. KR3 - obmiar jak poz. 4.1 – 1976m2 | - m2 | - 1976 |
| - 4.7 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0400 | - 12 | - Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy jw. i nawierzchni istniejącej po sfrezowaniu wg rozdz.VI kol.11 – 1958m2 | - m2 | - 1958 |
| - 4.8 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0700 | - 22 | - Skropienie warstwy podbudowy jw. i nawierzchni istniejącej po sfrezowaniu emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,4kg/m2 po odparowaniu - obmiar jak poz. 4.7 – 1958m2 | - m2 | - 1958 |
| - 4.9 | - 04.08.01 - KNNR-6 - 0108/0201 | - 11 | Wyrównanie warstwy podbudowy jw. i nawierzchni istniejącej po sfrezowaniu AC 16 W dla ruchu kat. KR3 sposobem mechanicznym wg rozdz.V kol.15 – 299m32,5T/m3 = 748T | - T | - 748 |
| - 5 | - 05.00.00 – NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233000–9 |  |  |  |  |
| - 5.1 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0400 | - 12 | - Mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - obmiar jak poz. 4.7 – 1958m2 | - m2 | - 1958 |
| - 5.2 | - 05.03.17 - KNR 2-02 - 0607/01 | - 15 | Ułożenie siatki z włókna szklanego powlekanej polimeroasfaltem na całej szerokości jezdni bitumicznej obmiar jak poz. 4.7 – 1958m2 | - m2 | - 1958 |
| - 5.3 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0700 | - 22 | - Skropienie warstwy wyrównawczej i podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,4kg/m2 po odparowaniu wg poz. 4.7 – 1958m2 - wg rozdz.VI kol.11 – 1958m2 - Przekopy pod przepusty – 6,0m3,0m1szt.=18m2 łącznie: 1958+1958+18 = 3934m2 | - m2 | - 3934 |
| - 5.4 | - 05.03.05 - KNNR-6 - 0308/0200 | - 15 | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W grub.5cm dla ruchu kat. KR3 obmiar jak poz. 5.3 – 3934m2 | - m2 | - 3934 |
| - 5.5 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0400 | - 12 | - Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego j.w. obmiar jak poz. 5.3 – 3934m2 | - m2 | - 3934 |
| - 5.6 | - 04.03.01 - KNNR-6 - 1005/0700 | - 22 | - Skropienie warstwy wiążącej jw. emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,2kg/m2 po odparowaniu obmiar jak poz. 5.3 – 3934m2 | - m2 | - 3934 |
| - 5.7 | - 05.03.05 - KNNR-6 - 0309/0201 | - 27 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S grub.4cm dla ruchu kat. KR3 - obmiar jak poz. 5.3 – 3934m2 | - m2 | - 3934 |
| - 6 | - 06.00.00 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - kod CPV 45100000–8 |  |  |  |  |
| - 6.1 | - 06.02.01 | - 12 | - Ułożenie przepustów z rur PP 400mm pod zjazdami - wg rozdz.IX kol.9 – 128mb |  |  |
| - 6.1.1 | - KNNR-4 - 1006/0701 |  | - Wykonanie części przelotowej przepustów j.w. - obmiar jak poz. 6.1 – 128mb | - mb | - 128 |
| - 6.1.2 | - KNNR-1 - 0214/0200 |  | - Zasypywanie wykopów o szer. dna 0,82,5m o głębok. do 1,5m z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, grunt kat.III (z odkładu) - wg rozdz.IX kol.6 - 14m3 | - m3 | - 14 |
| - 6.2 | - 06.02.01 - KNNR-6 - 0605/0400 | - 31 | - Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami dla rur 400mm z betonu C30 - rozdz.IX kol.19 – 28szt. stąd: 28szt.(0,17+0,19)m3/szt. = 10m3 | - m3 | - 10 |
| - 6.3 | - 06.01.01 - kalkulacja indywid. | - 52 | - Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer.20cm z asfaltu lanego grub.2cm - wg Rys. nr 2.1÷3 i 4 – 639mb0,20m = 128m2 | - m2 | - 128 |
| - 6.4 | - 06.03.01 - KNNR-6 - 0204/0501 | - 32 | - Wykonanie ulepszonego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.12cm - wg Rys. nr 2.1÷3 i 4 - strona lewa - km 22+186,0022+691,20 – 505mb - km 22+864,3322+881,04 –17mb - łącznie: 505+17=522mb - stąd : 522mb1,00m = 522m2 | - m2 | - 522 |
| - 6.5 | - 06.01.01 - KNNR-1 - 0507/0100 | - 22 | - Humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 15cm wg rozdz.IV kol.12 – 2859m2 | - m2 | - 2859 |
| - 6.5.1 | - KNNR-1 - 0202/0600 - 0204/0300 |  | - Roboty ziemne wykonywane koparką podsięb.o poj. łyżki 0,4 m3 z transportem humusu na odkład samochod. samowyład. na odl.5km, grunt. kat.III - wg rozdz.IV kol.6, 9, 12 - (1689+2949–2859)m20,15m = 267m3 | - m3 | - 267 |
| - 7 | - 07.00.00 – OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - kod CPV 45233280–5 |  |  |  |  |
| - 7.1 | - 07.05.01 - KSNR-6 - 0703/02 | - 11 | - Ustawienie barier ochronnych stalowych energochłonnych jednostronnych U-14a (o parametrach: H2, W2, B) - wg „Projektu organizacji ruchu” – 88mb | - mb | - 88 |
| - 7.2 | - 07.06.02 - KNNR-6 - 0701/0400 | - 11 | - Ustawienie balustrad blokujących U-12a szczeblinkowych rurowych o module 2,5m - wg „Projektu organizacji ruchu” – 24mb | - mb | - 24 |
| - 7.3 | - 07.02.01 KNNR-6 0702/0100 | - 41 | - Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych - wg „Projektu organizacji ruchu” – 20szt | - szt. | - 20 |
| - 7.4 | - 07.02.01 KNNR-6 0702/0500 | - 44 | - Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. tarczy ponad 0,3m2 do gotowych słupków - wg „Projektu organizacji ruchu” – 23szt | - szt. | - 23 |
| - 7.5 | - 07.02.01 - KNNR-6 - 0702/0700 | - 48 | - Jw. lecz tablic o pow. ponad 4,5m2 - wg „Projektu organizacji ruchu“ – 3szt. | - szt. | - 3 |
| - 7.6 | - 07.01.01 KNNR-6 0705/0200 | - 11 | - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechan. – linie ciągłe - wg „Projektu organizacji ruchu” – 69m2 | - m2 | - 69 |
| - 7.7 | - 07.01.01 KNNR-6 0705/0300 | - 12 | - Jw. lecz linie przerywane - wg „Projektu organizacji ruchu” – 5m2 | - m2 | - 5 |
| - 7.8 | - 07.01.01 KNNR-6 0705/0600 | - 13 | - Jw. lecz linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - wg „Projektu organizacji ruchu” – 48m2 | - m2 | - 48 |
| - 7.9 | - 07.01.01 - KNNR-6 - 0705/0700 | - 14 | - Jw. lecz strzałki i inne symbole - wg „Projektu organizacji ruchu“ – 4m2 | - m2 | - 4 |
| - 8 | - 08.00.00 – ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000–0 |  |  |  |  |
| - 8.1 | - 08.01.01 - KNR2-31 - 0403/03 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych wystających 1530cm na ławie z oporem o pow. przekroju 0,0825m2/mb z betonu C30 i podsypce cement.-piask. - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - strona lewa - km 22+691,2022+810,73 – 131mb - km 22+810,7322+864,33 – 69mb - strona prawa - km 22+186,0022+849,80 – 664mb - km 22+849,8022+881,04 – 43mb - łącznie: 131+69+664+43 = 907mb | - mb | - 907 |
| - 8.2 | - 08.03.01 - KNNR-6 - 0404/0400 | - 12 | - Ustawienie obrzeży betonowych 830cm na ławie z oporem o pow. przekroju 0,038m2/mb z betonu C30 - wg Rys. nr 2.1÷2.2 - strona lewa - km 22+691,2022+810,73 – 139mb - km 22+810,7322+864,33 – 74mb - strona prawa - km 22+186,0022+849,80 – 664mb - km 22+849,8022+881,04 – 47mb - rozdz.IX kol.19 – 264mb - łącznie: 139+74+664+47+264 = 1188mb | - mb | - 1188 |
| - 8.3 | - 08.02.02 | - 12 - 01 | - Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (kolor szary) - wg Rys. nr 2.1÷3 - strona lewa - km 22+691,2022+810,73 – 131mb2,0m+53m2=315m2 - km 22+810,7322+864,33 – 69mb2,0m=138m2 - strona prawa - km 22+186,0022+849,80 – 664mb2,0m+8m2=1336m2 - km 22+849,8022+881,04 – 43mb2,0m=86m2 - przejazdy przez chodniki – 14m231szt=434m2 - wg rozdz.IX kol.17 – 46m2 - łącznie: 315+138+1336+86–434+46 = 1487m2 |  |  |
| - 8.3.1 | - KNNR-6 - 0112/0201 |  | - Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej sposobem mechanicznym o grub.10cm po zagęszczeniu - obmiar jak poz.8.3 – 1487m2 | - m2 | - 1487 |
| - 8.3.2 | - KNNR-6 - 0113/0500 |  | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.15cm - obmiar jak poz. 8.3 – 1487m2 | - m2 | - 1487 |
| - 8.3.3 | - KNNR-6 - 0502/0100 |  | - Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 2010cm bezfazowej (kolor szary) grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm - obmiar jak poz. 8.3 – 1487m2 | - m2 | - 1487 |
| - 8.4 | - 08.04.01 | - 50 | Wykonanie zjazdów indywidualnych (w tym przejazdów przez chodniki) - wg rozdz. IX kol.10 – 1089m2 (z kruszywa łamanego) - wg rozdz. IX kol.17 – 739m2 (z kostki brukowej betonowej) - Parking przed sklepem – 5mb5m = 25m2 (z kostki brukowej betonowej) |  |  |
| - 8.4.1 | - KNNR-6 - 0112/0201 |  | - Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej sposobem mechanicznym o grub.10cm po zagęszczeniu - wg rozdz. IX kol.10 – 1089m2 | - m2 | - 1089 |
| - 8.4.2 | - KNNR-6 - 0113/0500 |  | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.20cm - wg rozdz. IX kol.10 – 1089m2 | - m2 | - 1089 |
| - 8.4.3 | - KNNR-6 0502/0300 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 2010cm bezfazowej (koloru grafitowego) grub.8cm na podsypce cement.-piask. grub.3cm - wg rozdz. IX kol.17 – 739m2 - Parking przed sklepem – 5mb5m = 25m2 (z kostki brukowej betonowej) - łącznie: 739+25 = 764m2 | - m2 | - 764 |
| - 9 | - 10.00.00 – INNE ROBOTY - kod CPV 45233000–0 |  |  |  |  |
| - 9.1 | - 10.11.01 - KNNR-5 - 0705/100 | - 11 | - Ułożenie rur osłonowych A110PS na kablach eN - wg Rys. nr 2.1÷2.2 – 2mb6szt. = 12mb | - mb | - 12 |