- OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 121R polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Rożniaty, w granicy istniejącego pasa drogowego o długości 0,46 km;

  - Przedmiot opracowania:

- Opis sporządzono do Opracowania Technicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 1 121R w związku z budową drogi dla pieszych w m. Rożniaty w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Padew Narodowa.

  - Podstawa opracowania:

- Kopia mapy zasadniczej,

- Przedmiar robót,

- Wizja w terenie i niezbędne pomiary  uzupełniające,

- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa droga powiatowa jest położona na terenie miejscowości Rożniaty w gminie Padew Narodowa. Droga powiatowa Nr 1 121R przechodzi przez teren zabudowany.

4. Uzasadnienie konieczności budowy drogi dla pieszych:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 121R w zakresie budowy drogi dla pieszych  o dług. 0,46 km w m. Rożniaty jest konieczna ze względu na brak komunikacji pieszej wzdłuż drogi powiatowej w terenie zabudowanym. Przedmiotowa budowa jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania komunikacji pieszej mieszkańców.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu:

W istniejącym pasie drogowym planuje się zlokalizować odcinek drogi dla pieszych.

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1 121R:

- klasa techniczna drogi „L” ,

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,00m,

- pobocza utwardzone o szer. 0,60m,

- przekrój szlakowy.

Miejsce projektowanego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowane jest za utwardzonym poboczem. Istniejący peron przy przystanku autobusowym oraz utwardzony plac przed placem zabaw należy zaadoptować wysokościowo do projektowanej drogi dla pieszych.

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o dobrym stanie technicznym. Na wskazanym odcinku drogi powiatowej jest przewidziane wykonanie nowego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej. Odwodnienie drogi odbywa się bezpośrednio na teren pasa drogowego .

6. Istniejące i projektowane urządzenia inżynieryjne – uzbrojenie terenu

W obrębie przebudowanego odcinka drogi powiatowej przy zabudowie domów jedno-rodzinnych i gospodarstw rolnych nie stwierdzono żadnej infrastruktury.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu:

  - Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi „L” ,

- szerokość jezdni: 5,00m ,

- szerokość chodnika 1,96m,

- nawierzchni chodnika z kostki brukowej – bet.,

- przekrój poprzeczny szlakowy,

  - Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne:

Trasę przebudowy w/w drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych poprowadzono tak by maksymalnie wykorzystać istniejący pas drogowy drogi powiatowej. Jej przebieg narzuciła istniejąca stała zabudowa budynków mieszalnych i rolnych. Niwelecie chodnika nadano właściwe spadki podłużne. Poprowadzono ją po terenie. Na całej długości projektowanej drogi dla pieszych zaprojektowano jednostronny 2% spadek poprzeczny w kierunku pasa drogowego.

Szczegóły zawiera rysunek nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu” i rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Przekrój podłużny:

Przekrój podłużny drogi dla pieszych jest odtworzeniem istniejącego terenu pasa drogowego i  w związku z tym została przyjęta konstrukcja drogi dla pieszych.

  - Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana - szara gr. 6cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

- warstwa stabilizacji podłoża 1,5-2,5 MPa gr. 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Szczegóły zawiera rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

  - Odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej odbywa się na teren pasa drogowego.

  - Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome po wykonaniu chodnika w pasie drogi  powiatowej Nr 1 121R nie zostanie zmienione.

  - Projektowane zabezpieczenie urządzeń inżynieryjnych – uzbrojenia terenu:

W obrębie przedmiotowych robót na drodze powiatowej nie projektuje się dodatkowego zabezpieczenia urządzeń inżynieryjnych.

- Informacja o terenie zajętym pod budowę:

Teren zajęty pod budowę nie podlega ochronie.

- Oddziaływanie na środowisko:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 121R  w m. Rożniaty nie spowoduje zagrożeń dla środowiska i nie wpłynie na pogorszenie jego stanu oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym programem „Natura 2000”.

Uwaga:

Obszar oddziaływania przebudowy drogi powiatowej Nr 1 121R  związku z budową drogi dla pieszych w m. Rożniaty nie przekracza linii rozgraniczającej drogę (mieści się w granicach ewidencyjnych działki drogowej - dz. dr. nr ew. 1050/3).