Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3

na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego  w sezonach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 na terenie Gmin: Czermin, części Mielec,

części Padew Narodowa, części Radomyśl Wielki oraz Wadowice Górne.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymana dróg (zwanego dalej: z.u.d.) powiatowych, w sezonach zimowych 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, na terenie Gmin: Czermin, części Mielec, części Padew Narodowa, części Radomyśl Wielki i Wadowice Górne, określone jako Zadanie Nr 3.

Szczegółowy wykaz odcinków dróg, przewidzianych do zimowego utrzymania w ramach tego zadania, z określeniem długości utrzymywanych w poszczególnych zakresach, podano                     w Formularzu 2.3.

2. Usługi z.u.d. Wykonawca będzie świadczył:

a) będącym w jego dyspozycji sprzętem, obsługiwanym przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie,

b) przy użyciu, wcześniej zakupionych i przygotowanych, materiałów spełniających określone przez Zamawiającego wymogi,

c) na każdorazowe wezwanie przedstawicieli Zamawiającego, obsługujących punkt dyspozycyjny z.u.d., zwanych dalej „dyżurnymi”,

d) kierując nimi przez wyznaczonego pracownika/ów, z którym/mi telefonicznie będzie kontaktował się dyżurny Zamawiającego i który będzie posiadał aktualne informacje na temat zaawansowania świadczonych usług i sytuacji na utrzymywanych drogach,

e) w każdym sezonie zimowym w okresie od 1 listopada do 31 marca, z tym że szczegółowy termin rozpoczęcia jak i zakończenia świadczenia przedmiotowych usług w poszczególnych sezonach określi Zamawiający, w zależności od występujących warunków atmosferycznych - może to być termin wcześniejszy jak i późniejszy w stosunku do wyżej określonych,

f) przez całą dobę, w zależności od potrzeb wynikających z występujących aktualnie warunków atmosferycznych.

3. Świadczenie przedmiotowych usług powinno się odbywać zgodnie z zasadami określonymi            w szczegółowych specyfikacjach technicznych:

D-10.10.01 b – Odśnieżanie dróg,

D-10.10.01 c – Zwalczanie śliskości zimowej dróg,

z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4. Usługi z.u.d., w zależności od występujących warunków atmosferycznych i utrudnień na drogach, świadczone będą w trzech zakresach utrzymania:

Zakres I:  polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg przewidzianych do z.u.d. i obejmuje:

- odśnieżenie na całej długości i szerokości jezdni i poboczy,

Należność za wykonane usługi w zakresie I – wynikała będzie z iloczynu krotności odśnieżenia całego zakresu dróg przewidzianych do z.u.d. i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych.

Zakres II:   polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg przewidzianych do z.u.d. i obejmuje:

- posypanie jezdni, mieszanką piaskowo-solną, posypywaniem ciągłym,

Należność za wykonane usługi w zakresie II –  wynikała będzie z iloczynu krotności posypania całego zakresu dróg, przewidzianych do z.u.d. i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych.

Zakres III:   polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg przewidzianych do z.u.d. i obejmuje:

- odśnieżenie na całej długości i szerokości jezdni i poboczy

- posypanie jezdni, mieszanką piaskowo-solną, posypywaniem ciągłym,

Należność za wykonane usługi w zakresie III – wynikała będzie z iloczynu krotności odśnieżenia       i posypania całego zakresu dróg przewidzianych do z.u.d. i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych.

Roboty interwencyjne – polegają na wykonaniu usług w zakresie wskazanym przez dyżurnego         i dotyczyć mogą:

- odśnieżania pojedynczych odcinków dróg,

- posypywania pojedynczych odcinków dróg,

Należność za wykonane usługi interwencyjne wynikała będzie z iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym (wypełnionym Kosztorysie ofertowym), płatna w okresach miesięcznych.

Długości dróg oraz chodników/ścieżek rowerowych i parkingów, objętych niniejszym zamówieniem, utrzymywanych w zakresach nr I, II i III, podano w Formularzu 2.3.

5. Minimalną ilość sprzętu, którą Wykonawca powinien dysponować do świadczenia usług z.u.d. objętych niniejszym zamówieniem, ustala się następująco:

dla usług zakresowych

- pługopiaskarki zamontowane na nośnikach o ładowności minimum 12 ton – 3 szt.

- pługi odśnieżne zamontowane na nośnikach o ładowności min. 12 ton – 3 szt.

- koparka lub ładowarka o pojemności łyżki min. 0,5 m3 – 1 szt.

dla usług interwencyjnych, wykonywanych sporadycznie i na zmniejszonych zakresach,

- do odśnieżania: pług odśnieżny zamontowany na nośniku o ładunku min. 12 ton,

- pługopiaskarka zamontowana na nośniku o ładowności minimum 12 ton.

Sprzęt przewidziany do świadczenia usług z.u.d. powinien być przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem sezonu zimowego, odpowiednio przygotowany i oznakowany, zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych; przygotowanie to podlega sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić jednostki sprzętowe (w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym) do zamontowania, na zlecenie Zamawiającego, lokalizatorów GPS.

W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien mieć możliwość szybkiej naprawy tego sprzętu; w przypadku awarii powodującej dłuższą przerwę w pracy sprzętu – Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy sprzęt zastępczy.

6. Do posypywania odcinków dróg, założonych do z.u.d. w poszczególnych zakresach, przewidziano mieszankę piaskowo-solną (zwaną dalej: mps) 30-to procentową.

Ilości mps 30%, której należy użyć do posypywania przy utrzymaniu w ramach poszczególnych zakresów, wyliczono w oparciu o następujące założenia:

- uwzględniając przebieg dróg powiatowych w większości w obszarach zabudowanych przy obliczaniu ilości mps posypywaniu podlega 100% powierzchni dróg przewidzianych do posypywania dla poszczególnych zakresów na drogach pozamiejskich oraz 100 % powierzchni na drogach miejskich,

- średnia szerokość posypywanej nawierzchni na drogach pozamiejskich wynosi 5,50 m,

- posypywanie nawierzchni ma na celu zapobieganie przymarzaniu śniegu, lub uszorstnieniu nawierzchni w czasie wystąpienia szronu lub gołoledzi, co wymaga użycia około 75 g/m2 mps,     w tym: dla 30% mps: 22,5 g/m2 soli drogowej i 52,5 g/m2 piasku),

- skład mps to 70 % piasku oraz 30 % soli drogowej.

Wyliczone w powyższy sposób ilości mps, do użycia w ramach z.u.d. w poszczególnych zakresach, wyszczególniono w Formularzu 2.3, a jednocześnie zostały uwzględnione w kosztorysie umownym.

W ramach, podanych w kosztorysie umownym, cen za posypywanie oraz mps Wykonawca może stosować do zwalczania śliskości, w uzgodnieniu z Zamawiającym, inne materiały – wykazane        w szczegółowej specyfikacji technicznej D-10.10.01 c i spełniające jej wymogi – przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Materiały przewidziane do zwalczania śliskości powinny być przez Wykonawcę – przed rozpoczęciem sezonu zimowego – zakupione w ilości wystarczającej na cały sezon zimowy              z uwzględnieniem zapasu, odpowiednio przygotowane i zmagazynowane na placu składowym Wykonawcy, zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych; przygotowanie to i jakość materiałów podlega sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego.

7. Świadczenie przedmiotowych usług z.u.d. będzie się odbywało wg następujących zasad:

1) w przypadku wystąpienia utrudnień na drogach dyżurny Zamawiającego telefonicznie przekaże wyznaczonemu pracownikowi Wykonawcy polecenie wykonania usług na drogach wykazanych   Formularzu 2.3, w określonym zakresie (I, II,III lub interwencyjnym); polecenie to dyżurny odnotowuje w dzienniku świadczenia usług,

2) usługi związane z z.u.d. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć najpóźniej w ciągu: od 30 min. do 120 min. terenie pozamiejskim od chwili otrzymania polecenia od dyżurnego Zamawiającego i zakończyć je w czasie nie dłuższym niż 6 godzin na terenie pozamiejskim, od chwili otrzymania polecenia,

3) godzinę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług, określonych w ppkt. 2), wyznaczony pracownik Wykonawcy zobowiązany jest na bieżąco przekazywać dyżurnemu Zamawiającego,     a ten odnotuje je w dzienniku świadczenia usług,

4) dyżurny Zamawiającego może w ciągu doby kilka razy i o różnych godzinach przekazywać wyznaczonemu pracownikowi Wykonawcy polecenia wykonywania usług na drogach wykazanych w Formularzu 2.3 w tym samym zakresie lub w różnych zakresach; w ramach robót interwencyjnych dyżurny może polecić wykonanie tylko wskazanych usług (odśnieżanie lub posypywanie) na niektórych (podanych przez niego) odcinkach dróg,

5) wyznaczony pracownik Wykonawcy zobowiązany jest na bieżąco przekazywać dyżurnemu Zamawiającego informacje dotyczące zaawansowania świadczonych usług i sytuacji na utrzymywanych drogach; informacje te zobowiązany jest również przekazywać dyżurnemu na każde jego telefoniczne wezwanie,

6) przed rozpoczęciem sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolejność prowadzenia prac utrzymaniowych na drogach wykazanych w Formularzu 2.3               w ramach poszczególnych zakresów,

7) dyżurny Zamawiającego może, przed zakończeniem pracy w danym dniu, przekazać wyznaczonemu pracownikowi Wykonawcy polecenie rozpoczęcia wykonywania usług                w określonym zakresie o wyznaczonej godzinie dnia następnego,

8) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli świadczonych usług oraz reagowania na wszelkie uwagi Zamawiającego i innych organów (policja, straż miejska); Zamawiający będzie wyrywkowo kontrolował jakość świadczonych usług na poszczególnych odcinkach dróg,

9) w ramach z.u.d. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego udrażniania studzienek ściekowych na odcinkach o przekroju ulicznym lub półulicznym.

8. Usługi z.u.d. będą świadczone przy założeniu III-go standardu zimowego utrzymania na drogach przewidzianych do tego utrzymania.

Opis tego standardu i dopuszczalne odstępstwa od niego określa poniższa tabela:

| Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Jezdnia chodniki i ścieżki rowerowe odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz., - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, - zaspy mogą występować do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledzi - 5 godz. - szronu - 5 godz. - szadzi - 5 godz. - śliskości pośniegowej - 6 godz. - lodowicy - 5 godz. |

*) przez stwierdzenie zjawiska atmosferycznego rozumie się stwierdzenie przez dyżurnego Zamawiającego lub powzięcie przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego, przekazane wyznaczonemu pracownikowi Wykonawcy.

9. Ustalenie ceny umownej za świadczenie przedmiotowych usług z.u.d. następuje poprzez wypełnienie przez Wykonawcę (po dokonaniu kalkulacji i przeprowadzeniu obliczeń) Kosztorysu ofertowego, który staje się jego kosztorysem ofertowym a po wyborze jego oferty – kosztorysem umownym.

Podane w Kosztorysie ofertowym:

a) długości odcinków dróg do odśnieżania (wiersz. 1.1) i posypywania (wiersz. 1.2), czyli świadczenia usług w poszczególnych zakresach, zostały ustalone według zasad określonych      w pkt. 4 i obliczone w tabelarycznym zestawieniu w Formularzu 2.3,

b) ilości mps do posypywania (wiersz. 1.3) zostały ustalone według zasad określonych w pkt. 6      i obliczone w tabelarycznym zestawieniu w Formularzu 2.3,

c) krotności świadczenia usług z.u.d. w poszczególnych zakresach utrzymania (kol. 7) zostały obliczone jako wartości średnie z krotności ich występowania w poprzednich 13-tu sezonach zimowych, stąd do ustalenia ceny umownej przyjęto:

- świadczenie usług w zakresie I – 5 razy w sezonie;

- świadczenie usług w zakresie II – 15 razy w sezonie;

- świadczenie usług w zakresie III – 20 razy w sezonie;

- świadczenie usług interwencyjnych 30 godzin na sezon odśnieżanie pługiem i 100 km na posypywanie piaskarką;

Wszystkie ceny jednostkowe usług zakresowych i interwencyjnych, określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, będą obowiązywały w sezonach zimowych 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.

Wielkości podane przez Zamawiającego w Kosztorysie ofertowym stanowią szacunkowe wielkości przewidziane do wykonania w ramach świadczenia przedmiotowych usług, które będą wykonywane w ramach umowy i zostały podane w celu ukonstytuowania wspólnej podstawy wyceny dla Oferentów. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż będzie się od niego wymagać wykonania ilości wskazanych w Kosztorysie ofertowym, lub że ilości te nie będą odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w Kosztorysie ofertowym.

Rzeczywiste ilości świadczonych usług w poszczególnych zakresach będą uzależnione                od występujących warunków atmosferycznych.

10. Rozliczenie za świadczenie usług z.u.d. będzie się odbywało w okresach miesięcznych. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury za usługi zrealizowane w tym miesiącu.

Kwota faktury będzie wynikała z ilości zrealizowanych usług z.u.d. (potwierdzonych przez dyżurnych Zamawiającego w dzienniku świadczenia usług) i cen z kosztorysu umownego.

Należność za usługi wykonane w poszczególnych zakresach, wyszczególnionych w „Kosztorysie umownym” będzie wynikała z sumy iloczynów wartości netto tych usług i zrealizowanych krotności usług w tych zakresach.

Należność za wykonanie usług interwencyjnych będzie wynikała z sumy iloczynów odpowiednich cen jednostkowych w „Kosztorysie umownym” i ilości jednostek wykonanych usług.

11. Szczegółowy wykaz odcinków dróg, przewidzianych do zimowego utrzymania w ramach tego zadania, z określeniem długości utrzymywanych w poszczególnych zakresach, przedstawia Formularz 2.3.