Załącznik nr 2

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  awaryjny remont pokładów drewnianych mostu przez  rzekę Babulówkę w  m. Padew Narodowa       w ciągu drogi  powiatowej  nr 1 118R  Padew Narodowa – Wola Baranowska, km  1+386

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka poręczy drewnianych i odbojnicy V = 2(16,7+271,5+216,7)0,140,14+416,70,10,05 = 3,12 m3 | m3 | 3,12 |  |  |
| 2 | Rozbiórka jezdni drewnianej – pokład górny 50 mm V = 16,76,80,05+20,160,16,52 = 6,09 m3 | m3 | 6,09 |  |  |
| 3 | Rozbiórka jezdni drewnianej – pokład dolny 100 mm V = 16,7380,160,1 = 10,15 m3 | m3 | 10,15 |  |  |
| 4 | Rozbiórka poprzecznic 25 cm 25 cm V = 0,250,25(2123,7+274,3) = 9,31 m3 | m3 | 9,31 |  |  |
| 5 | Wbudowanie poprzecznic 25cm 25cm (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją) z zamocowaniem za pomocą śrub ф 18 mm i łapek do dźwigarów stalowych V = 9,31 m3 – j.w. | m3 | 9,31 |  |  |
| 6 | Ułożenie jezdni drewnianej - pokład dolny 100 mm (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją) V = 10,15 m3 – j.w. | m3 | 10,15 |  |  |
| 7 | Ułożenie jezdni drewnianej – pokład górny 50 mm (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją) V = 6,.09 m3 – j.w. | m3 | 6,09 |  |  |
| 8 | Wykonanie poręczy drewnianych i odbojnicy z zamocowaniem słupków oraz odbojnicy do poprzecznic oraz między sobą za pomocą śrub ф 12 mm stalowych (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją ) V = 3,12 m3 – j.w. | m3 | 3,12 |  |  |
| 9 | Wycięcie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. w-wy 5 cm na dojazdach do mostu F = 2  5,0  6,0 = 60 m2 | m2 | 60 |  |  |
| 10 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - o gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm (wraz z transportem) F = 60 m2 – jw. G = 60  0,05  2,4 = 7,2 Mg | m2 | 60 |  |  |
| 11 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - o gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm (wraz z transportem) F = 60 m2 – jw. G = 60  0,05  2,4 = 7,2 Mg | m2 | 60 |  |  |
| 12 | CENA NETTO (suma pozycji od 1 do 11) : |  |  |  |  |
| 13 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 12] : |  |  |  |  |
| 14 | CENA BRUTTO (suma pozycji 12 i 13) : |  |  |  |  |