- D – 08.07.01a. Progi zwalniające

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową progu zwalniającego w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych, które zostanie wykonane w ramach zadania  Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dróg powiatowych poprzez przebudowę elementów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 1169R oraz 1175R w m. Ruda oraz doposażenie trzech przejść dla pieszych w elementy poprawiające bezpieczeństwo zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1141R w m. Mielec ul. Wojska Polskiego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem progu zwalniającego jako wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego o wymiarach długości L=4.0m, szerokości zgodniej z szerokością jezdni powierzchniami najazdowymi ukośnymi 1:10.

Wyniesione przejścia dla pieszych stosuje się na ulicach niskich klas w celu zmniejszenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez przejście, poprawienia komfortu pieszym podczas przekraczania jezdni w poziomie chodnika, zmniejszenia zagrożenia wypadkami z udziałem pieszych. Wysokość wyniesienia powinna być dostosowana do wysokości chodnika, tak aby pieszy przekraczał jezdnie przez płaską powierzchnię.

- 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Próg zwalniający – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości.

- 1.4.2. Próg zwalniający liniowy – próg obejmujący całą szerokość jezdni.

- 1.4.3. Długość progu – wymiar progu równoległy do osi jezdni.

- 1.4.4. Szerokość progu – wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.

- 1.4.5. Wysokość progu – wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

- 1.4.6. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu – nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości.

- 1.4.7. Graniczna prędkość przejazdu przez próg – najwyższa prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości (masie 950 – 1050 kg) może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

- 1.4.8. Typ progu zwalniającego – kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg.

- 1.4.9. Infrastruktura punktowa dla pieszych – urządzenia umożliwiające lub ułatwiające przechodzenie pieszym w poprzek drogi w postaci przejść dla pieszych w poziomie jezdni, przejść bezkolizyjnych oraz urządzeń alternatywnych.

- 1.4.10. Przejście dla pieszych – wyznaczone przejście dla pieszych w poziomie jezdni lub bezkolizyjne, oznakowane odpowiednimi znakami, służące do przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko tramwajowe.

- 1.4.11. Wyniesione przejście dla pieszych – przejście dla pieszych zwierające dodatkowe rozwiązanie ułatwiające przekraczanie jezdni przez pieszych w postaci tworzonej powierzchni wyniesionej ponad poziom nawierzchni jezdni na wysokość poziomu chodnika

- 1.4.12. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi ST DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Oznakowanie robót.

Zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (zał.Nr.1 do zarządzenia MTiGM z dnia 12.11.1992r.)

1.5.4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie wykonywania wyniesionego przejścia dla pieszych.

2. MATERIAŁY

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

- 2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać „Aprobatę Techniczną” lub „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” wydane przez IBDiM w Warszawie.

2.3  Materiały do wykonania progu zwalniającego

Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych, wymienionych poniżej, powinny odpowiadać wymaganiom:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

2.4.Materiały do oznakowania progu

Materiały do oznakowania progu powinny odpowiadać wymaganiom wymienionym w STWiORB D.07.01.01 Oznakowanie pionowe oraz STWiORB D.07.01.02 Oznakowanie poziome

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- 3.2. Sprzęt do wykonania progu zwalniającego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

D.07.01.01 Oznakowanie pionowe

D.07.01.02 Oznakowanie poziome

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport materiałów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg STWiORB

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania progów zwalniających

Podstawę lokalizacji progu zwalniającego stanowi Dokumentacja projektowa.

Wykonanie progu powinno być zgodne z STWiORB

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

D.07.01.01 Oznakowanie pionowe

D.07.01.02 Oznakowanie poziome

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

Próg należy tak wykonać, aby

- nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych

- wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem

- nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią

- był odpowiednio oznakowany

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania przewidziane w STWiORB

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

D.07.01.01 Oznakowanie pionowe

D.07.01.02 Oznakowanie poziome

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

6.3. Badania w czasie i po zakończeniu robót

Podczas robót i po ich zakończeniu przeprowadzić należy badania przewidziane w STWiORB

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

D.07.01.01 Oznakowanie pionowe

D.07.01.02 Oznakowanie poziome

D.08.01.01 Krawężniki betonowe

Ponadto należy przeprowadzić badania:

Sprawdzenie podsypki 1 raz na próg

Badanie wykonania nawierzchni progu

- zgodność z dokumentacją projektową ocena ciągła

- położenie progu w planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalna odchyłka: 3 cm od osi)

- rzędne wysokościowe w czterech punktach progu (dopuszczalna odchyłka: 1cm)

- równość profilu podłużnego i poprzecznego j.w.

- - sposób wykonania nawierzchni progu wg D.05.03.23

- - Oznakowanie pionowe progu wg D.07.02.01

- 6.4. Ocena wyników badań

- Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

- 9.2. Cena jednostkowa

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) wykonanego progu, zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.

- Cena jednostkowa obejmuje:

- - prace pomiarowe i przygotowawcze

- - oznakowanie robót

- - zakup i dostarczenie materiałów,

- - wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,

- - przygotowanie podłoża,

- - frezowanie istniejącej nawierzchni

- - ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni), progu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi,

- - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- 10.1. Normy

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

17. PN-B-30020 Wapno

18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

22. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

25.

26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Część 2. Załącznik GDDP 1998

27. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

28. PN-B-06250 Beton zwykły

29. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

30. PN-62/B-02356 Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów

31. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 2 (Dz. U. Nr 1518 z dnia 20.07.2022 r.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz. 48.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 136 z 1995r. poz. 672.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. Nr 49 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami).

6. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów.

7. Tymczasowe wytyczne stosowania progów zwalniających, GDDP, Warszawa 1994

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.