- OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 203R – ul. Firleja, polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Radomyśl Wielki-Partynia, w granicy istniejącego pasa drogowego

  - Przedmiot opracowania:

- Opis sporządzono do Opracowania Technicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 1 203R – ul. Firleja w związku z budową drogi dla pieszych w m. Radomyśl Wielki-Partynia, w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

  - Podstawa opracowania:

- Kopia mapy zasadniczej,

- Przedmiar robót,

- Wizja w terenie i niezbędne pomiary  uzupełniające,

- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa droga powiatowa jest położona na terenie miejscowości Radomyśl Wielki-Partynia w gminie Radomyśl Wielki. Droga powiatowa Nr 1 203R przechodzi przez teren zabudowany i teren niezabudowany.

4. Uzasadnienie konieczności budowy drogi dla pieszych:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 203R w zakresie budowy drogi dla pieszych  o dług. 0,300 km w m. Radomyśl Wielki-Partynia jest konieczna ze względu na brak komunikacji pieszej wzdłuż drogi powiatowej w terenie zabudowanym oraz terenie niezabudowanym. Przedmiotowa budowa jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania komunikacji pieszej mieszkańców.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu:

W istniejącym pasie drogowym planuje się zlokalizować odcinek drogi dla pieszych.

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1 203R:

- klasa techniczna drogi „G”,

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 7,00m,

- pobocza utwardzone o szer. 0,60m,

- przekrój szlakowy.

Miejsce projektowanego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o dobrym stanie technicznym. Na wskazanym odcinku drogi powiatowej jest przewidziane wykonanie nowego odcinka drogi dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej. Odwodnienie drogi odbywa się bezpośrednio na teren pasa drogowego .

6. Istniejące i projektowane urządzenia inżynieryjne – uzbrojenie terenu

W obrębie przebudowanego odcinka drogi powiatowej przy zabudowie domów jedno-rodzinnych i gospodarstw rolnych stwierdzono istnienie odcinka rowu, przepustu oraz odcinka sieci elektroenergetycznej.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu:

  - Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi „G” ,

- szerokość jezdni: 7,00m ,

- szerokość chodnika 2,00m,

- nawierzchni chodnika z kostki brukowej – bet.,

- przekrój poprzeczny szlakowy,

  - Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne:

Trasę przebudowy w/w drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych poprowadzono tak by maksymalnie wykorzystać istniejący pas drogowy drogi powiatowej. Jej przebieg narzuciła istniejąca stała zabudowa budynków mieszalnych i rolnych. Niwelecie chodnika nadano właściwe spadki podłużne. Poprowadzono ją po terenie. Na całej długości projektowanej drogi dla pieszych zaprojektowano jednostronny 2% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Zaprojektowano dwie studzienki ściekowe do odprowadzenia wód opadowych z jezdni.

  - Przekrój podłużny:

Przekrój podłużny drogi dla pieszych jest odtworzeniem istniejącego terenu pasa drogowego i  w związku z tym została przyjęta konstrukcja drogi dla pieszych.

  - Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana - szara gr. 6cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

- warstwa stabilizacji podłoża 1,5-2,5 MPa gr. 10 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

  - Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana – grafitowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa – kruszywo łamane stab. Mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

- warstwa stabilizacji podłoża 1,5-2,5 MPa gr. 10cm,

- nasyp z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 25cm.

  - Odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej odbywa się na teren pasa drogowego.

  - Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome po wykonaniu chodnika w pasie drogi  powiatowej Nr 1 203R nie zostanie zmienione.

  - Projektowane zabezpieczenie urządzeń inżynieryjnych – uzbrojenia terenu:

W obrębie przedmiotowych robót na drodze powiatowej nie projektuje się dodatkowego zabezpieczenia urządzeń inżynieryjnych.

- Informacja o terenie zajętym pod budowę:

Teren zajęty pod budowę nie podlega ochronie.

- Oddziaływanie na środowisko:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 203R w m. Radomyśl Wielki-Partynia nie spowoduje zagrożeń dla środowiska i nie wpłynie na pogorszenie jego stanu oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym programem „Natura 2000”.

Uwaga:

Obszar oddziaływania przebudowy drogi powiatowej Nr 1 203R  związku z budową drogi dla pieszych w m. Radomyśl Wielki-Partynia nie przekracza linii rozgraniczającej drogę (mieści się w granicach ewidencyjnych działki drogowej - dz. dr. nr ew. 426/1; 426/2 – obręb ew. 0081 Partynia).

- Opracował: