,SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w km 5+230 – 5+400

w m. Brzyście”

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący

Droga powiatowa Nr 1 143R relacji  Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec zlokalizowana jest na terenie gmin Gawłuszowice, Mielec oraz miasta Mielca. Początek zakresu projektowanej drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1 144R, a kończy w rejonie granicy gmin Gawłuszowice i Mielec. Po lewej stronie jezdni zmiennie przy krawędzi i za rowem otwartym zlokalizowana jest droga dla pieszych. Jezdnia posiada bitumiczną nawierzchnie jezdni o zmiennej szerokości od 4,7m do 5 m. Woda opadowa jest odprowadzana rowami przydrożnymi otwartymi w kierunku istniejących przepustów drogowych i lokalnych cieków bądź rowów melioracyjnych.

2. Stan projektowany

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy L,

- przekrój półuliczny, uliczny,

- projektowana nawierzchnia jezdni o szerokości min. 5,5 m,

- zaprojektować przebudowę drogi dla pieszych,

- konstrukcję wzmocnienia nawierzchni należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- dokumentację w miejscu styku (granica miejscowości Brzyście i Chrząstów) należy skoordynować oraz uzgodnić pod kątem zgodności rozwiązań projektowych z zadaniem projektowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R w km 5+400 – 6+900 w m. Chrząstów”

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym),

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym.

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

B. 1. Projekt budowlany (jeśli wymagany) lub dokumentacja techniczna

- Opis do projektu,

- Orientacja,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny,

- Przekroje poprzeczne,

- Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

B.2. Projekt wykonawczy

Część opisowo-obliczeniowa

- Opis techniczny,

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

- Tabela robót ziemnych,

- Tabela zjazdów

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót,

- Przedmiar robót,

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny drogi,

- Przekroje poprzeczne (w tym przekroje przez zjazdy)

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne:

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych,

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane),

- Kosztorys inwestorski (z podziałem na zakres dot. przebudowy konstrukcji jezdni, drogi dla pieszych).

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112);

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

- Wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego;

- Innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagane zgodnie z prawem.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych.

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Przejścia dla pieszych lub przejazdy dla rowerów winne być projektowane  w podwyższonym standardzie bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi WR-D.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego). Ponadto w zakres nadzoru autorskiego będzie wchodzić (bez dodatkowego wynagrodzenia) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w sprawie wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

- W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i ZRID, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).

- Należy uzyskać zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością w przypadku zaprojektowania robót na działkach nie będących własnością Powiatu.

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe, a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź jeśli organ administracyjny (opiniujący) nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustali zakres raportu oddziaływania na środowisko.

- Należy wykonać badania geotechniczne lub w przypadku konieczności opracować opinie geotechniczną. Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, na którym planowana jest inwestycja. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych.

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w pasie drogowym.

- Projekty urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w pasie drogowym.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w taki sposób, by mogła stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które będzie przeprowadzone w celu wyboru wykonawcy robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezbędnym do ogłoszenia i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

- Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić do zmiany opracowanej dokumentacji, Wykonawca będzie dokonywał tych zmian, w tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robót (jeżeli dotyczy). Powyższe zmiany będą dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych przedstawionych w koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowywania kompletnych materiałów.

- Wykonawca comiesięcznie, pisemnie będzie raportował o zaawansowaniu prac projektowych oraz uczestniczył w spotkaniach cyklicznie co dwa tygodnie lub w zależności od potrzeb.

- Wykonawca uzyska od właściwego organu pozwolenie na budowę, decyzję ZRID lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 3-ech egzemplarzach,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie CD w 2egz. (materiały tekstowe w programach WORD, EXCEL i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).