KOSZTORYS  OFERTOWY

na  remont przepustów w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr  1 169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów :

w  km  4+607 w m. Rydzów i w km 12+568 w m. Ruda

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przepust w m. Rydzów |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka barier ochronnych stalowych (do ponownego wbudowania) L = 244 = 32 mb | mb | 32 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 612 = 72 m2 | m2 | 72 |  |  |
| 3 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 72 m2 - jw. | m2 | 72 |  |  |
| 4 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = [(9+1,86)/2 2,5+1,860,6 - 1,862/4]12+21,53/cos 45° = 148,1 m3 | m3 | 148,1 |  |  |
| 6 | Rozebranie zniszczonych murków czołowych V = 2[(2,35+0,96)+0,30,24,78]/cos 45° = 10,14 m3 | m3 | 10,14 |  |  |
| 7 | Wykonanie ławy odcinającej wody podskórne z betonu klasy C 20/25 V = 121,850,5 = 11,1 m3 | m3 | 11,1 |  |  |
| 8 | Rozebranie zniszczonego przepustu  150 L = 14 mb | mb | 14 |  |  |
| 9 | Wykonanie części przelotowej przepustu  150 – skos 45° : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 60 cm - ilość tłucznia 41,860,6 = 4,46 m3 L = 14 mb | mb | 14 |  |  |
| 10 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) - długość murka 6,75 m - ścianka z betonu klasy C 25/30 - fundament z betonu klasy C 20/25 V = 10,14 m3 – j.w. | m3 | 10,14 |  |  |
| 11 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 148,1 m3 - jw. | m3 | 148,1 |  |  |
| 12 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 72 m2 - jw. V = 720,3 = 21,6 m3 | m2 | 72 |  |  |
| 13 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 72 m2 - jw. G = 720,062,45 = 10,58 Mg | m2 | 72 |  |  |
| 14 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem ) F = 72 m2 - jw. G = 720,042,45 = 7,06 Mg | m2 | 72 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość z namułu 20 cm L = 410 = 40 mb | mb | 40 |  |  |
| 16 | Ustawienie barier ochronnych stalowych (uprzednio zdemontowanych) L = 32 mb - jw. | mb | 32 |  |  |
| 17 | Ustawienie barier ochronnych stalowych - zakup i montaż L = 44,00 = 16 mb | mb | 16 |  |  |
| Przepust w m. Ruda |  |  |  |  |  |
| 18 | Rozbiórka barier ochronnych stalowych (do ponownego wbudowania) L = 254 = 40 mb | mb | 40 |  |  |
| 19 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 2,01,010 = 20 m3 | m3 | 20,00 |  |  |
| 20 | Mechaniczne formowanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu kat. I-II wraz zakupem i dostarczeniem w miejsce wbudowania V = 20 m3 - jw. | m3 | 20,00 |  |  |
| 21 | Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz cieku – grubość z namułu 20 cm L = 410 = 40 mb | mb | 40 |  |  |
| 22 | Ubezpieczenie skarp betonowymi płytami prefabrykowanymi IOMB 0,75m0,5m V = 0,750,54022 = 60 m2 | m2 | 60 |  |  |
| 23 | Ustawienie barier ochronnych stalowych (uprzednio zdemontowanych) L = 40 mb - jw. | mb | 40 |  |  |
| 24 | CENA NETTO (suma pozycji od 1 do 23) : |  |  |  |  |
| 25 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 24] : |  |  |  |  |
| 26 | CENA BRUTTO (suma pozycji 24 i 25) : |  |  |  |  |