PZD.261.24.2020 – numer referencyjny

Mielec, marzec 2020 r.

Zamówienie:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów N. – Chorzelów – Mielec w km 24+907 - 26+767 wraz z przebudową skrzyżowania m. Chorzelów;

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Rozdz. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 71.32.20.00-1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie projektu technicznego

dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu

poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów N. – Chorzelów –

Mielec w km 24+907 - 26+767 wraz z przebudową skrzyżowania m. Chorzelów

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Początek projektowanego odcinka drogi powiatowej zlokalizowany jest od skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1 161R  relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów - Mielec z drogą powiatową Nr 1 142R relacji Chrząstów – Chorzelów - Trześń w km 24+907 a koniec w km

26+767 jako dowiązanie do skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1 161R,  Nr 1 185R relacji Złotniki – Chorzelów i drogi gminnej Nr 103441 relacji Chorzelów (Szkotnia)- Lotnisko

w m. Chorzelowie.

Parametry techniczne drogi powiatowej:

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 7,0m,

- pobocza utwardzone o szer. 1,0m,

- przekrój szlakowy, półuliczny,

- chodnik za rowem po stronie prawej o szer. 1,50-2,00m ,

- chodnik przy krawędzi jezdni stronie lewej o szer. 1,50-3,00m ,

- odwodnienie drogi odbywa się za pośrednictwem rowów przydrożnych otwartych.

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o złym stanie technicznym z licznymi wybojami - koleinami i ubytkami w nawierzchni.

2. Stan projektowany.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy G,

- przekrój szlakowy, półuliczny,

- przebudowa skrzyżowania w istniejącym pasie drogowym w ramach budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1 161R  relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów - Mielec z drogą powiatową Nr 1 142R relacji Chrząstów – Chorzelów - Trześń w m. Chorzelowie (program sygnalizacji świetlnej należy dostosować do aktualnych potoków ruchu na postawie przeprowadzonych pomiarów przez projektanta),

- projektowana nawierzchnia jezdni w km 24+907 - 26+767,

- przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w km 24+907 - 26+767 po stronie prawej,

- istniejący chodnik po stronie lewej w złym stanie technicznym lub wymagające dostosowania wysokościowego do nowoprojektowanej nawierzchni drogi należy zaprojektować do przebudowy

- w przypadku istniejących przystanków komunikacji zbiorowej w obrębie łuków poziomych lub skrzyżowań zaprojektować zatoki autobusowe, natomiast na przystankach zlokalizowanych na odcinkach prostych zaprojektować perony do wsiadania i wysiadania podróżnych,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3,

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym )

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124)

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

B. 1. Projekt techniczny

- Opis do projektu,

- Orientacja,

- Plan sytuacyjny,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny,

- Przekroje poprzeczne,

- Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

B.2. Projekt wykonawczy

Część opisowo-obliczeniowa

- Opis techniczny,

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

- Tabela robót ziemnych,

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót,

- Przedmiar robót,

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja,

- Plan sytuacyjny,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny (niweleta jezdni i rowów),

- Przekroje poprzeczne,

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne:

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych,

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane),

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 161R na przedmiotowym odcinku oraz na przebudowanym skrzyżowaniu,

- Kosztorys inwestorski.

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r poz. 1935)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowej,

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu

- Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca uzyska od właściwego organu pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).

UWAGA:

W ramach opracowania Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przedstawi              i uzgodni z Zamawiającym, koncepcję planu sytuacyjnego zadania wraz z harmonogramem robót projektowych. Po akceptacji przedłożonej w/w koncepcji i harmonogramu Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić zaawansowanie prac projektowych w siedzibie Zamawiającego.