PZD.261.61.2020 – numer referencyjny

Mielec, listopad 2020 r.

Zamówienie:

Wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki – Chorzelów w km 0+000 – 2+319 m. Złotniki i Chorzelów;

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Rozdz. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 71.32.20.00-1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie projektu technicznego

dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu

poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki – Chorzelów

w km 0+000 – 2+319 m. Złotniki i Chorzelów

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA.

1. Stan istniejący.

Początek projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki – Chorzelów zlokalizowany jest w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1 143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w miejscowości Złotniki, a koniec w km 2+319 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w m. Chorzelowie.

Parametry techniczne istn. drogi powiatowej:

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- nawierzchnia bitumiczna o szer. 6,0m,

- pobocza utwardzone o szer. 1,0m,

- przekrój szlakowy w miejscowości Złotniki,

- przekrój półuliczny w miejscowości Chorzelów do skrzyżowania z drogą gminna                 nr 103404R

- przekrój uliczny od skrzyżowania z drogą gminna nr 103404R do skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1 161R

- odwodnienie drogi odbywa się za pośrednictwem rowów przydrożnych otwartych po obu stronach drogi w miejscowości Złotniki oraz za pomocą kanalizacji deszczowej                      w m. Chorzelów przy przekroju poprzecznym ulicznym,

- chodnik po stronie lewej o szer. 1,50-2,00m w miejscowości Chorzelów (od granicy z miejscowością Złotniki do skrzyżowania z drogą gminna nr 103404R),

- chodnik przy krawędzi jezdni po obu stronach o szer. 1,50-2,00m (od skrzyżowania z drogą gminna nr 103404R do skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1 161R ).

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o złym stanie technicznym z licznymi wybojami - koleinami i ubytkami w nawierzchni.

2. Stan projektowany.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy L- lokalna,

- przekrój poprzeczny półuliczny, uliczny,

- projektowana nawierzchnia jezdni w km 0+000 - 2+319,

- istniejący chodnik w złym stanie technicznym lub wymagającym dostosowania wysokościowego do nowoprojektowanej nawierzchni drogi należy zaprojektować do przebudowy,

- w przypadku istniejących przystanków komunikacji zbiorowej w obrębie łuków poziomych lub skrzyżowań zaprojektować zatoki autobusowe, natomiast na przystankach zlokalizowanych na odcinkach prostych zaprojektować perony do wsiadania i wysiadania podróżnych,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3,

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym),

- początek projektu technicznego zlokalizowany na skrzyżowaniu z droga powiatową   Nr 1 143R należy dostosować do posiadanego przez PZD w Mielcu opracowania technicznego z zaprojektowanym geometrycznie skrzyżowaniem,

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI.

B. 1. Projekt techniczny.

- Opis do projektu.

- Orientacja.

- Plan sytuacyjny.

- Przekroje normalne.

- Profil podłużny.

- Przekroje poprzeczne.

- Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

B.2. Projekt wykonawczy.

Część opisowo-obliczeniowa.

- Opis techniczny.

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni.

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni.

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni.

- Tabela robót ziemnych.

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót.

- Przedmiar robót.

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja.

- Plan sytuacyjny.

- Przekroje normalne.

- Profil podłużny (niweleta jezdni i rowów).

- Przekroje poprzeczne.

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane).

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 185R na całej długości.

- Kosztorys inwestorski.

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE.

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r poz. 1935)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania                   i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu.

- Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko           i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca uzyska od właściwego organu pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).

UWAGA:

W ramach opracowania Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przedstawi              i uzgodni z Zamawiającym, koncepcję planu sytuacyjnego zadania wraz z harmonogramem robót projektowych. Po akceptacji przedłożonej w/w koncepcji i harmonogramu Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić zaawansowanie prac projektowych w siedzibie Zamawiającego.