Załącznik  nr 2

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  awaryjny remont przepustów w m. Trzciana i Czermin w ciągu drogi powiatowej nr 1 152R  Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przecław

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| - m. Czermin, km 2+872 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 6,0  9,0 = 54 m2 | m2 | 54 |  |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 54 m2 - j.w. | m2 | 12 |  |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 9,0(4,0+9,0)2/2 = 117 m3 | m3 | 117 |  |  |  |
| 4 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = 2π1,500,750,3092 = 38,15 m2 | m2 | 38,15 |  |  |  |
| 5 | Obetonowanie betonem klasy C 12/15 połączeń kręgów żelbetowych V = 38,150,15 = 5,72 m3 | m3 | 5,72 |  |  |  |
| 6 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 117 m3 – j.w. | m3 | 117 |  |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 54 m2 - j.w. V = 54  0,3 = 16,2 m3 | m2 | 54 |  |  |  |
| 8 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 54 m2 - jw. G = 540,062,45 = 1,3 Mg | m2 | 54 |  |  |  |
| 9 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem ) F = 54 m2 - jw. G = 540,042,45 = 5,3 Mg | m2 | 54 |  |  |  |
| - m. Trzciana, km 10+091 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 6,0  5,0 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = 30 m2 - j.w. | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 10(1,5+5,0)2/2 = 65 m3 | m3 | 65 |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie izolacji z papy z folią aluminiową na połączeniu kręgów żelbetowych F = 2π0,800,750,309 = 10,17 m2 | m2 | 10,17 |  |  |  |  |
| 14 | Obetonowanie betonem B-15 połączeń kręgów żelbetowych V = 10,170,15 = 1,52 m3 | m3 | 1,52 |  |  |  |  |
| 15 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = 65 m3 – j.w. | m3 | 65 |  |  |  |  |
| 16 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. V = 30  0,3 = 9 m3 | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 300,062,45 =4,41 Mg | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - jw. G = 300,042,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 19 | CENA UMOWNA NETTO (suma pozycji od 1 do 18) : |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PODATEK VAT [23 % od pozycji 19] : |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CENA UMOWNA BRUTTO (suma pozycji 19 i 20) : |  |  |  |  |  |  |