Rozdz. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy "G" – główna

z drogą powiatową Nr 1 142R klasy "L" – lokalna w m. Chorzelów

wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD”

(ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 t.j.)

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Droga powiatowa Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów – Mielec jest drogą klasy „G” - główna (dawny odcinek dr. woj. nr 985),  jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej o przekroju szlakowym i półuliczny o szer. 7,0m w obszarze skrzyżowania.

Wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie jest zlokalizowany chodnik dla pieszych o szer. 2,0m (przed skrzyżowaniem z dr. pow. Nr 1 142R). Natomiast za skrzyżowaniem występuje chodnik o szer. 1,50 m po prawej za rowem otwartym oraz zatoka autobusowa.

Droga powiatowa Nr 1 142R relacji Chorzelów – Ławnica – Trześń  jest drogą klasy "L" – lokalna,  jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej o przekroju uliczny i półuliczny o szer. 6,0 m w obszarze skrzyżowania.

Wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie występuje chodnik dla pieszych o szerokości 2,0-2,3m. Odwodnienie drogi odbywa się za pośrednictwem kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych do rowu przydrożnego otwartego.

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię z masy bitumicznej o dobrym  stanie technicznym.

2. Stan projektowany.

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych prowadzona będzie w ramach  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej „decyzją ZRID”. Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych podziałów oraz określenia działek, które przejdą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

W zakresie przedmiotowego projektu jest połączenie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej pn. „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1 161R klasy "G"–głównej Tuszów Narodowy-Chorzelów–Mielec w km 24+990,11÷26+771,80 w m. Chorzelów” w obszarze skrzyżowania – załącznik graficzny nr 1.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe dla dróg powiatowych:

- rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo (skrzyż. dr. pow. Nr 1 161R z dr. pow. Nr 1 142R w km 24+987),

- droga pow. Nr 1 161R -  klasy G – główna,

- droga pow. Nr 1 142R -  klasy L – lokalna

- obciążenie ruchem – 115 kN/oś

- kategoria ruchu – KR4

- prędkość projektowa  vp=50km/h

- szerokość jezdni 7,00m (dr. pow. Nr 1 161R)

- szerokość jezdni 6,00m (dr. pow. Nr 1 142R)

- przekrój poprzeczny – uliczny,

- projektowana nawierzchnia jezdni w zakresie niezbędnym,

- zaprojektować odcinki brakującego chodnik w obrębie ronda,

- zaprojektować przejścia dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4) w kontekście stosowania tzw. stref przejściowych – głównie podrozdziały 5.2, 7.2, 7.3 i 7.5,

- nawierzchnia chodnika na długości przejść dla pieszych zostanie należy zaprojektować z kostki z wypustkami (tzw. dotykowe) o szerokości 40 cm,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogami powiatowymi w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy (w obrębie rozbudowy skrzyżowania),

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

- Wykonawca uzyska niezbędne warunki technicznie budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujące z projektowaną drogą oraz uzgodni projekt tych urządzeń z właściwymi zarządcami sieci,

- w dokumentacji projektowej należy ująć (o ile taka konieczność wystąpi) rozbiórkę, budowę bądź przebudowę elementów zagospodarowania terenu koligujących z przedmiotowa drogą a także wycinka drzew.

Organizacja ruchu:

- zaprojektować zmianę stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 161R i na drodze powiatowej Nr 1 142R  przy rozbudowie skrzyżowania.

Rysunek nr 1 – Istniejące zagospodarowanie terenu.

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

1. Dokumentacja projektowa

1. Część opisowo-obliczeniowa

1.1. Klauzula kompletności opracowania,

1.2. Opis techniczny,

1.3. Obliczenie konstrukcji nawierzchni,

1.4. Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

1.5. Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

1.6. Tabela robót ziemnych,

1.7. Przedmiar robót,

1.8. Kosztorys inwestorski.

2. Część rysunkowa.

2.1. Orientacja,

2.2. Plan sytuacyjny,

2.3. Profil podłużny,

2.4. Przekroje poprzeczne,

2.5. Przekroje normalne,

2.6. Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

3. Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

2. Do opracowania i odrębnego przedłożenia

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach– jeśli będzie wymagana.

2. Raport oddziaływania na środowisko – jeśli będzie wymagany.

3. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym – jeśli będzie wymagana.

4. Kosztorys inwestorski.

Mapy z projektem podziału nieruchomości - 3 egz.

Wykaz zmian gruntowych - 3 egz.

5. Decyzja ZRiD

5.1. Opis techniczny,

5.2. Orientacja,

5.3. Plan sytuacyjny,

5.4. Przekroje normalne.

6. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124),

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

- Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych, uzgodnionej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mielcu,

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego rozbudowy skrzyżowania, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając właściwe materiały.

- Raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany)  należy opracować zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283).

- Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym (jeśli będzie wymagany), załączając właściwe materiały opracowane przez Wykonawcę, w tym operat wodnoprawny, który należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564).

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

  - w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

  - w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

  - Mapy z projektem podziału nieruchomości - 3 egz.

  - Wykaz zmian gruntowych - 3 egz.

- Uzyskać decyzję ZRiD ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 t.j.)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).