PZD.261.63.2020 – numer referencyjny

Mielec, listopad 2020 r.

Zamówienie:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień – Dobrynin, klasy L o dług. ok. 600 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 985 w m. Rzemień” oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRiD;

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Rozdz. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 71.32.20.00-1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej pn.

„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R

relacji Rzemień – Dobrynin, klasy L o dług. ok. 600m

wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 985 w m. Rzemień”

oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRiD;

(ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 t.j.)

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Obecnie początek drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień - Dobrynin będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 985. Bezpośrednio przy skrzyżowaniu znajduje się przejazd kolejowo – drogowy w km 302,400 linii kolejowej nr 25. Koniec projektowanego odcinka drogi powiatowej będzie się łączył z obecnym przebiegiem przedmiotowej drogi przy zabudowie firmy „Regamet”.

Parametry istniejących dróg:

Droga powiatowa Nr 1 172R relacji Rzemień - Dobrynin jest drogą klasy L,  jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i przekroju półulicznym o szer. 6,0-7,0m. Wzdłuż krawędzi jezdni po lewej stronie występuje chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 – 2,0m. Odwodnienie drogi odbywa się za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego otwartego.

Droga wojewódzka nr 985 jest drogą klasy G, jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i przekroju półulicznym o szerokości 8,0m. Wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie występuje chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 – 2,0m oraz zatoka autobusowa w km 40+969 m. Rzemień.

2. Stan projektowany.

Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 302,400 po wybudowaniu nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R, dług. ok. 600m, zostanie przekwalifikowany do kategorii „E” przy równoczesnym przeniesieniu przejazdu kolejowo – drogowego w km 301,842 wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 985 w km 40+910, który m. in. obsłuży ruch pojazdów samochodowych z powstającej strefy ekonomicznej w miejscowości Rzemień. Budowa nowego odcinak drogi powiatowej prowadzona będzie w ramach  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej „decyzją ZRID”. Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych podziałów oraz określenia działek, które przejdą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe dla budowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R:

- droga klasy L,

- obciążenie ruchem – 115 kN/oś

- kategoria ruchu – KR4

- prędkość projektowa  vp=50km/h

- szerokość jezdni 7,00m

- przekrój poprzeczny – półuliczny,

- zaprojektować jednostronny chodnik w ciągu odcinka drogi,

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

- Wykonawca uzyska niezbędne warunki technicznie budowy/ przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujące z projektowaną drogą oraz uzgodni projekt tych urządzeń z właściwymi zarządcami sieci,

- w dokumentacji projektowej należy ująć (o ile taka konieczność wystąpi) rozbiórkę, budowę bądź przebudowę elementów zagospodarowania terenu koligujących z przedmiotowa drogą a także wycinka drzew.

Skrzyżowania:

- skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 985 zaprojektować zgodne z wymaganiami określonymi w piśmie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nr PZDW-WDT/6011/985-30/682/20 z dnia  19.10.2020r.

Obsługa ruchu:

- zaprojektować zatoki autobusowe w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, oraz na drodze wojewódzkiej nr 985 zgodnie z wymaganiami określonymi w piśmie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nr PZDW-WDT/6011/985-30/682/20 z dnia  19.10.2020r.

Organizacja ruchu:

- zaprojektować zmianę stałej organizacji ruchu – na drodze wojewódzkiej nr 985 na odcinku objętym przebudową,

- zaprojektować zmianę stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 172R na odcinku nowo wybudowanym,

- zaprojektować zmianę stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 172R na starym odcinku.

Proponowany przebieg nowego odcinka dr. pow. Nr 1 172R w m. Rzemień został przedstawiony w załączniku graficznym nr 1 „Koncepcja przebiegu drogi”.

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

1. Dokumentacja projektowa

1. Część opisowo-obliczeniowa

1.1. Klauzula kompletności opracowania,

1.2. Opis techniczny,

1.3. Obliczenie konstrukcji nawierzchni,

1.4. Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

1.5. Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

1.6. Tabela robót ziemnych,

1.7. Przedmiar robót,

1.8. Ślepy kosztorys.

2. Część rysunkowa.

2.1. Orientacja,

2.2. Plan sytuacyjny,

2.3. Profil podłużny,

2.4. Przekroje poprzeczne,

2.5. Przekroje normalne,

2.6. Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

3. Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

2. Do opracowania i odrębnego przedłożenia

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach– jeśli będzie wymagana.

2. Raport oddziaływania na środowisko – jeśli będzie wymagany.

3. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym – jeśli będzie wymagana.

4. Kosztorys inwestorski.

Mapy z projektem podziału nieruchomości - 3 egz.

Wykaz zmian gruntowych - 3 egz.

5. Decyzja ZRiD

5.1. Opis techniczny,

5.2. Orientacja,

5.3. Plan sytuacyjny,

5.4. Przekroje normalne.

6. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r poz. 1935)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124),

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Plan sytuacyjny należy sporządzić na mapie do celów projektowych, uzgodnionej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mielcu,

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Zamawiający wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając właściwe materiały opracowane przez Wykonawcę. Jeśli właściwy organ wskaże na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko, to Wykonawca będzie zobowiązany opracować ten raport; jeśli właściwy organ nie wskaże konieczności opracowania raportu , to Wykonawca nie będzie zobowiązany do jego opracowania i cena zamówienia zostanie pomniejszona               o wskazane koszty opracowania raportu.

- Raport oddziaływania na środowisko należy opracować zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283).

- Zamawiający wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji                     o pozwoleniu wodno-prawnym, załączając właściwe materiały opracowane przez Wykonawcę, w tym operat wodnoprawny, który należy opracować zgodnie z ustawą         z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310).

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

  - w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

  - w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

  - Mapy z projektem podziału nieruchomości - 3 egz.

  - Wykaz zmian gruntowych - 3 egz.

- Uzyskać decyzję ZRiD ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1623).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD          i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).

UWAGA:

W ramach opracowania Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przedstawi  i uzgodni          z Zamawiającym, koncepcję planu sytuacyjnego zadania wraz z harmonogramem robót projektowych. Po akceptacji przedłożonej w/w koncepcji i harmonogramu Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić zaawansowanie prac projektowych w siedzibie Zamawiającego.