- KOSZTORYS OFERTOWY

na  remont pomostu drewnianego mostu przez  Breń Stary  w  m. OSTRÓWEK II

w  ciągu  drogi  powiatowej  nr 1 148  R  Gliny Małe - Borowa, km  0+114

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka poręczy drewnianych V = [(281,6+241,0)+2(21,4+22,7+21,4)] 0,140,14 + + 4(21,4+22,7)0,10,05 + 160,140,20,05 = 3,11 m3 | m3 | 3,11 |  |  |
| 2 | Rozbiórka jezdni drewnianej – pokład górny 50 mm V = 21,44,50,05+20,10,164,5 = 4,96 m3 | m3 | 4,96 |  |  |
| 3 | Rozbiórka jezdni drewnianej – pokład dolny 100 mm V = 21,4250,160,1 = 8,56 m3 | m3 | 8,56 |  |  |
| 4 | Rozbiórka belek poprzecznych 2525 cm V = 0,250,25(85,2+144,5) = 6,54 m3 | m3 | 6,54 |  |  |
| 5 | Wbudowanie belek poprzecznych 2525 cm (z 2-krotną impregnacją) z zamocowaniem za pomocą śrub  18 mm i łapek do dźwigarów stalowych – 44 szt śrub  18 mm o dług. 30 cm i 44 szt łapek stalowych 120608 mm V = 6,54 m3 - jak w poz.4 | m3 | 6,54 |  |  |
| 6 | Ułożenie jezdni drewnianej - pokład dolny 100 mm (z 2-krotną impregnacją) V = 8,56 m3 - jak w poz.3 | m3 | 8,56 |  |  |
| 7 | Ułożenie jezdni drewnianej – pokład górny 50 mm (z 2-krotną impregnacją) V = 4,96 m3 - jak w poz.2 | m3 | 4,96 |  |  |
| 8 | Wykonanie poręczy drewnianych (wraz z 2-krotną impregnacją ) V = 2,24 m3 - jak w poz.1 | m3 | 3,11 |  |  |
| 9 | Montaż śrub  12 mm mocujących odbojnicę i słupki G = (0,6514+23582)1,21 : 1000 = Mg n = 142+282 = 60 szt. | szt. | 60 |  |  |
| 10 | Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas remontu mostu oraz wykonanie i utrzymywanie oznakowania robót zgodnie z projektem | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT […..] |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |