Rozdz. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową

Nr 1 152R w m. Wola Mielecka wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD”

(ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j.)

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Droga wojewódzka nr 984 jest klasy technicznej G-główna, jest to droga jednojezdniowa z jezdnią około 7,0 m (dwa pasy ruchu po około 3,50 m) z poboczami gruntowymi o szerokości od 1,00 m – 1,50 m.

Droga powiatowa Nr 1 152R jest klasy technicznej Z-zbiorcza, jest to droga jednojezdniowa z jezdnią około 6,0 m (dwa pasy ruchu po około 3,00 m) z poboczami gruntowymi o szerokości około 1,00 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w środkowej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim w gminie: Mielec na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 984 relacji Lisia Góra – Radomyśl Wielki –Mielec z drogą powiatową Nr 1 152R relacji Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w m. Wola Mielecka.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości: Wola Mielecka w terenie zabudowanym.

Rysunek: Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji

2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zadania jest uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej „decyzją ZRID”. Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych podziałów oraz określenia działek, które przejdą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

2.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie należy przewidzieć wymianę konstrukcji dróg w zakresie inwestycji.

Przyjęte parametry projektowe

DW nr 984

• Klasa drogi: G

• Prędkość projektowa: Vp = 60 km/h

• Prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h

• Obciążenie nawierzchni: 115 KN

• Szerokość jezdni: 7,00 m

• Pobocza utwardzone kruszywem łamanym: 1,25m

• Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni: 2,00 m

• Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni: 1,50 m

• Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,50 m

• Kategoria ruchu: KR 5

• średnica zewnętrzna ronda: Dz = min. 32,0m

• średnica wyspy środkowej ronda: Dw = min. 16,0m

• szerokość jezdni ronda: S = 6,0m

• szerokość pierścienia: P = 2,0m

DP Nr 1152R

• Klasa drogi: Z

• Prędkość projektowa: Vp = 50 km/h

• Prędkość miarodajna: Vm = 70 km/h

• Obciążenie nawierzchni: 115 KN

• Szerokość jezdni: 6,00 m

• Pobocza utwardzone kruszywem łamanym: 1,00 m

• Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni: 2,00 m

• Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni: 1,50 m

• Kategoria ruchu: KR 5

Konstrukcja nawierzchni DW nr 984 i DP Nr 1152R

Dla niniejszego opracowaniu zgodnie z danymi otrzymanymi przez PZDW i PZD Mielec należy zaprojektować następującą konstrukcję nawierzchni jezdni wg:

Konstrukcja górnych warstw nawierzchnia jezdni drogi w zakresie inwestycji:

• warstwa ścieralna – beton asfal. AC 11S - gr. 4cm,

• warstwa wiążąca – beton asfal. AC 16W - gr. 8cm,

• w-wa podbudowy zasadniczej – beton asfal. AC 22P -gr.12cm

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, C90/3-gr. 20cm,

Konstrukcja górnych warstw nawierzchnia pierścienia ronda oraz wysp dzielących:

• warstwa ścieralna – kostka granitowa typu rz-n 18x18cm, gr. 18 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:2, gr. 3cm,

• chudy beton cementowy C8/10, gr. 15 cm,

• kruszywo stabilizowane cementem (gruntocement z betoniarki) o Rm=2,5 Ma, gr. 20 cm,

Uwaga:

• na obwodzie zewnętrznym i wewnętrznym pierścienia oraz wysp dzielących należy zastosować krawężniki granitowe o wym. 20x35cm

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchnia jezdni drogi w zakresie inwestycji:

• zgodnie z KTNPiP 2014 na podstawie określonej grupy nośności podłoża należy przyjąć wg tablicy nr 8.2 – Typ 2

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1 152R

w m. Wola Mielecka

Nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo - rowerowego:

• warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana – szara, bezfazowa gr. 8 cm,

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

• podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanwgo spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Nawierzchnia zjazdów:

• warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana – grafit, bezfazowa gr. 8 cm,

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

• podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm,

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). Kategoria ruchu przyjęta na podstawie prognozy ruchu z GPR 2020/21 prowadzonym przez GDDKiA na zamiejskich sieciach dróg wojewódzkich, wartość SDRR na danym odcinku (Wadowice Górne – Wola Mielecka DW984, punkt pomiarowy nr 18164) wynosi 10561 [P/24h].

Pozostałe parametry zgodnie z:

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.).

2.2.Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji jeżeli będzie wymagana, należy pozyskać Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwarunkowania środowiskowe:

Teren planowanego przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarem Natura 2000.

2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe

Wykonawca zobowiązany jest do

▪ Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami przepisami prawa w szczególności wynikającymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 176) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389)

▪ W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy przygotować materiały dla Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego. O pozwolenie wodno-prawne występuje Zamawiający.

▪ Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne graniczników w formie numerycznej.

▪ Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymianę gruntów).

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest inwestycja. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych.

Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otworów wzdłuż osi drogi i krawędzi jezdni powinien wynosić 3 odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych (m.in. kanalizacji, ciągi pieszo-rowerowe itp.),

Badania geotechniczne dla obiektów – przepustów:

- w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m.

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną.

▪ Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów.

▪ W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w pasie drogowym.

▪ Projekty urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w pasie drogowym.

▪ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań:

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń,

▪ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbędne decyzje administracyjne.

▪ Wykonawca na własny koszt przygotuje dla Zamawiającego:

- materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego oraz decyzji ZRID,

- materiały do porozumień wynikających ze ZRID

Organizacja ruchu:

- zaprojektować zmianę stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 984 i na drodze powiatowej Nr 1 152R  po przebudowie skrzyżowania.

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

3.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

b) Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych elementów inwestycji w ramach zgłoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy,

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy oraz warunki techniczne z PZDW Rzeszów i PZD Mielec,

d) Projekty winny być opracowane na podstawie :

• aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych,

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

e) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

3.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.:

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe,

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – budowlaną,

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii posadowienia obiektów,

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania decyzji ZRiD,

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem,

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

b) Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

d) Materiały do uzyskania decyzji ZRiD (5 egz.) zawierające:

- opis techniczny z analizą powiązań drogi z innymi drogami oraz określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącego uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbędnego do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziału nieruchomości;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

3.3. Nadzór autorski

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczególności:

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem.

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.