Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowej przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego:

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R relacji Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór od km 2+730 do km 3+300 w m. Dąbie” Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 1+200 do km 3+540 w m. Łączki Brzeskie” Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 165R relacji Wadowice Górne – Zgórsko od km 0+205 do km 1+140 w m. Wadowice Górne” Zadanie nr 4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara od km 4+452 do km 5+146 oraz od km 5+166 do km 10+347 w m. Dulcza Wielka i Żarówka” Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Rozdz. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 71.32.20.00-1

PZD.261.15.2019 – numer referencyjny

Mielec, marzec 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej przy drogach powiatowych

na terenie powiatu mieleckiego:

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 1+200 do km 3+540                                 w m. Łączki Brzeskie”

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Nr 1 183R relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 1+200 do km 3+540  w m. Łączki Brzeskie, leży na terenie gminy Przecław.

Początek drogi km 0+000 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1 175R relacji Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki a koniec znajduje się na granicy pow. mieleckiego i dębickiego.

Szerokość istniejącej jezdni wynosi ok. 4,5m – 6,0 m; posiada ona nawierzchnię bitumiczną z licznymi deformacjami i śladami remontów cząstkowych. Na odcinku projektowanej przebudowy droga posiada przekrój szlakowy i półuliczny z rowami przydrożnymi; woda opadowa jest odprowadzana w kierunku istniejących przepustów drogowych i lokalnych cieków bądź rowów melioracyjnych.

2. Stan projektowany.

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy L,

- przekrój półuliczny i szlakowy,

- projektowana nawierzchnia jezdni od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 1+200 do km 3+540

- projektowany chodnik o szer. 2,00m przy krawędzi jezdni lub o szer. 1,50m poza rowem (w granicach pasa drogowego) po stronie lewej od km 1+615 do km 3+430,

- w przypadku istniejących przystanków komunikacji zbiorowej w obrębie łuków poziomych lub skrzyżowań zaprojektować zatoki autobusowe, natomiast na przystankach zlokalizowanych na odcinkach prostych zaprojektować perony do wsiadania i wysiadania podróżnych,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do: oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN, kategoria ruchu KR 2,

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów zaprojektowanego odcinka drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

B. 1. Projekt budowlany lub techniczny

- Opis do projektu,

- Orientacja,

- Plan sytuacyjny,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny,

- Przekroje poprzeczne,

- Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

B.2. Projekt wykonawczy

Część opisowo-obliczeniowa

- Opis techniczny,

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

- Tabela robót ziemnych,

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót,

- Przedmiar robót,

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja,

- Plan sytuacyjny,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny (niweleta jezdni i rowów),

- Przekroje poprzeczne,

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne:

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych,

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane),

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1 183R,

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagane),

- Kosztorys inwestorski.

C. WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 43 poz. 430 ze zm.).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych,

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowej,

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego).

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Wykonawca uzyska od właściwego organu pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 4-ech egzemplarzach,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3-ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie/tach CD (materiały tekstowe w programach WORD i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg oraz PDF).

UWAGA:

W ramach opracowania Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym, koncepcję planu sytuacyjnego zadania wraz z harmonogramem robót projektowych. Po akceptacji przedłożonej w/w koncepcji i harmonogramu Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić zaawansowanie prac projektowych w siedzibie Zamawiającego.