Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2020 roku.

W ramach zamówienia przewiduje się wykonywanie odmulania rowów przydrożnych          w bieżącym roku na długości 7 000 mb rowu, przy założeniu m.in.: wykonywania robót       w gruncie kat. III, średniej grubości namułu 30 cm, średniej szerokości dna rowu 40 cm        i odwozu urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót oraz w razie potrzeby oczyszczenie części przelotowych przepustów pod zjazdami bądź ich przebudowę.

Faktyczne ilości robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych w 2019 roku będzie uzależnione od aktualnych potrzeb wykonywania tych robót na danym terenie oraz możliwości finansowych Zamawiającego; Podane w kosztorysie ofertowym ilości robót służą do porównania cen jednostkowych ofert i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb;

Każdorazowo Zamawiający może przekazać do odmulenia odcinek rowu o długości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, położony przy którejkolwiek drodze powiatowej na terenie powiatu mieleckiego.

Do Wykonawcy robót będzie należało:

a) wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

b) oznakowanie robót,

c) karczowanie pni, wycięcie krzaków i wywiezienie pozostałości w miejsce ustalone przez Wykonawcę robót,

d) odmulenie rowu i odwiezienie urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót,

e) wyprofilowanie dna i skarp rowu,

f) oczyszczenie części przelotowych przepustów pod zjazdami z rur betonowych ø30-60 cm z namułu (zamulenie rur do 30%)

g) przebudowa istniejących przepustów z wymianą rur betonowych na rury HDPE ø 40 cm wraz z robotami ziemnymi,

h) przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami bez wymiany rur z ich regulacją wysokościową wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni na zjazdach,

i) oczyszczenie nawierzchni i pobocza drogi,

j) wykonanie pomiarów sprawdzających,

2. Termin realizacji robót.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2020 r.

Szczegółowe terminy rozpoczęcia poszczególnych etapów zamówienia (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) określi Wykonawcy Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego.

Każdorazowo Inspektor Nadzoru określi termin rozpoczęcia danego etapu zamówienia oraz, w zależności od przekazywanego zakresu, nieprzekraczalny termin zakończenia tego etapu.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) koparka podsiębierna, samojezdna, kołowa, o pojemności łyżki min. 0,4 m3,

b) samochód samowyładowczy o ładowności minimum 7,5 tony,

c) szczotka mechaniczna lub szczotki ręczne.

4. Wykonywanie robót i kontrola jakości

Za wykonanie robót i ich jakość odpowiada Wykonawca.

Rów po odmuleniu powinien mieć szerokość dna i jego spadek zgodne z ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odstępstwa: dla szerokości dna  5 cm, dla spadku  0,5 % spadku.

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą 
a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm.

Po odmuleniu rowu powierzchnię jezdni i pobocza należy oczyścić szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku bądź szczotkami ręcznymi.

Kontrola jakości polega na:

1) dokonaniu pomiarów kontrolnych:

a) szerokości dna rowu – 1 raz na 100 m,

b) spadku dna rowu – na 1/5 długości rowu,

c) powierzchni skarp – 1 raz na 100 m,

d) wysokości posadowienia rur pod zjazdami,

2) wizualnej ocenie wycięcia krzaków oraz oczyszczenia pobocza i jezdni oraz odtworzenia istniejącej nawierzchni na zjazdach.

Wszelkie niedokładności stwierdzone i wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny być poprawione przez Wykonawcę przed odbiorem.

Każdorazowe odmulenie rowu przy określonym odcinku drogi podlega odbiorowi.

5. Oznakowanie

Wykonawca jest zobowiązany do:

a) oznakowania prowadzonych robót w sposób uzgodniony w Powiatowym Zarządzie Dróg bądź zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Mielcu,

b) bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania prowadzonych robót oraz jego korekty wynikającej z postępu robót.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane wykonywaniem robót w pasie drogowym, w związku z:

a) używaniem niewłaściwego lub niesprawnego sprzętu,

b) niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem wykonywanych robót.

7. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m bieżący odmulonego rowu oraz 1 m oczyszczonych                 i  przebudowanych przepustów.

Cena 1 m bieżącego odmulenia rowu obejmuje:

a) wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

b) oznakowanie robót,

c) karczowanie pni, wycięcie krzaków i wywiezienie pozostałości w miejsce ustalone przez Wykonawcę robót,

d) odmulenie rowu i odwiezienie urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót,

e) wyprofilowanie dna i skarp rowu,

f) oczyszczenie nawierzchni i pobocza drogi,

g) wykonanie pomiarów sprawdzających.