SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 175R w km 12+170 – 15+300 w m. Radomyśl Wielki i Ruda” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący

Droga powiatowa Nr 1 175R relacji Tuszyma – Przecław – Łączki Brzeskie – Radomyśl Wielki zlokalizowana jest na terenie gminy Radomyśl Wielki w m. Radomyśl Wielki i Ruda. Początek zakresu projektowanej drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 103584R, a kończy na skrzyżowaniu z ul. 3 maja - drogą gminną  nr 103577R. Droga posiada nawierzchnie bitumiczną o zmiennej szerokości od 5,6m do 5,8m w złym stanie technicznym ze śladami remontów cząstkowych. Woda opadowa jest odprowadzana rowami przydrożnymi otwartymi w kierunku istniejących przepustów drogowych i lokalnych cieków bądź rowów melioracyjnych.

2. Stan projektowany

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy Z,

- projektowana nawierzchnia jezdni o szerokości min. 6 m,

- konstrukcję wzmocnienia nawierzchni należy zaprojektować przyjmując: dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, kategoria ruchu KR 3,

- w ciągu drogi powiatowej zaprojektować infrastrukturę dla pieszych i rowerów, drogę dla rowerów w km około od 12+200 do 14+000, na pozostałym odcinku drogę dla pieszych i rowerów,

- zaprojektować odwodnienie pasa drogowego,

- istniejące przepusty pod drogą powiatową w zależności od stanu przewidzieć do oczyszczenia, remontu lub przebudowy,

- w przypadku istniejących przystanków komunikacji zbiorowej zaprojektować perony lub zatoki autobusowe do wsiadania i wysiadania podróżnych,

- w zależności od potrzeb zaprojektować miejsca obsługi rowerów,

- przejścia dla pieszych lub przejazdy dla rowerów należy projektować z uwzględnieniem podwyższonych standardów BRD, tj. doświetlenie przejść (dopuszcza się zastosowanie OZE), znaki aktywne, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego Ministra Infrastruktury,

- zaprojektować oświetlenie uliczne,

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym),

- projektowana infrastruktura musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rozwiązania techniczne i  technologiczne winny uwzględniać potrzeby zapewnienia trwałości i odporności na zmiany klimatu (np. ekstremalne temperatury, burze, powodzie, osunięcia ziemi itp.),

- zastosowanie standardów ochrony zieleni o których mowa w dokumencie pn. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

- pozostałe parametry projektowe wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518), Warunków technicznych WR-D Ministra  Infrastruktury, a także Wytycznymi projektowania i wykonania infrastruktury rowerowej województwa podkarpackiego zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Podkarpackiego - stanowiących załącznik nr 1 do Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego przyjętej Uchwałą Nr 487/10171/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2023 r.,

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

B. 1. Koncepcja

B. 2. Projekt budowlany

B.2.1 Projekt zagospodarowania terenu

B.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany

B.2.3 Projekt techniczny

B.3. Projekt wykonawczy

Część opisowo-obliczeniowa

- Opis techniczny,

- Obliczenie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Obliczenie objętości profilowania istniejącej nawierzchni,

- Obliczenie powierzchni poszerzenia istniejącej nawierzchni,

- Tabela robót ziemnych,

- Tabela zjazdów

- Inne obliczenia, dla ustalenia zakresu robót,

- Przedmiar robót,

- Ślepy kosztorys.

Część rysunkowa.

- Orientacja,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Przekroje normalne,

- Profil podłużny drogi,

- Przekroje poprzeczne co 20 m (w tym przekroje przez zjazdy),

- Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne.

Inne:

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych,

- Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagane),

- Kosztorys inwestorski (z podziałem na zakres dot. przebudowy konstrukcji jezdni, drogi dla pieszych / pieszych i rowerów / rowerów).

- Branża dot. ochrony  zieleni (wg potrzeb inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni).

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

- Prawomocna decyzja ZRID.

C. WYMAGANIA FORMALNO–PRAWNE I  INNE

- Części składowe dokumentacji projektowej wyszczególnione w części B pkt. 1 winny spełniać wszelkie wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 późn. zm);

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

-Wytycznymi projektowania i wykonania infrastruktury rowerowej województwa podkarpackiego zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Podkarpackiego - stanowiących załącznik nr 1 do Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego przyjętej Uchwałą Nr 487/10171/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2023 r.

- Standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,

- Wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych WR-D, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego;

- Innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

- Wykonawca przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (tj. wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty).

- Wykonawca uwzględni w ofercie prace geodezyjne - podział nieruchomości w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.(szacowana ilość działek do podziału około 85)

- Przygotuje i uzyska w imieniu zamawiającego decyzji zatwierdzającej dokumentację budowlaną i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

- Dokumentacja projektowa winna zawierać klauzulę kompletności opracowania i przydatności do realizacji.

- Obliczenia objętości profilowania istniejącej nawierzchni należy dokonać w oparciu o grubości warstwy profilowej wyszczególnione na przekrojach poprzecznych.

- Przedmiar robót należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ślepy kosztorys należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

- Plan sytuacyjny lub PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami oraz w ZUDP.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) należy opracować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) podczas realizacji inwestycji i odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego rozbudowy przedmiotowej drogi powiatowej, wykonanej zgodnie z tą dokumentacją. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego). Ponadto w zakres nadzoru autorskiego będzie wchodzić (bez dodatkowego wynagrodzenia) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w sprawie wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

- W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i ZRID, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).

- Należy uzyskać zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością w przypadku zaprojektowania robót na działkach nie będących własnością Powiatu.

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Rozwiązania projektowe, a w szczególności konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy na roboczo uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca (jeśli będzie wymagana) uzyska od właściwego organu decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź jeśli organ administracyjny (opiniujący) nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustali zakres raportu oddziaływania na środowisko.

- Należy wykonać badania geotechniczne lub w przypadku konieczności opracować opinie geotechniczną. Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, na którym planowana jest inwestycja. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych.

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w pasie drogowym.

- Projekty urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w pasie drogowym.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w taki sposób, by mogła stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które będzie przeprowadzone w celu wyboru wykonawcy robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezbędnym do ogłoszenia i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

- Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić do zmiany opracowanej dokumentacji, Wykonawca będzie dokonywał tych zmian, w tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robót (jeżeli dotyczy). Powyższe zmiany będą dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych przedstawionych w koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowywania kompletnych materiałów.

- Wykonawca comiesięcznie, pisemnie będzie raportował o zaawansowaniu prac projektowych oraz uczestniczył w spotkaniach cyklicznie co dwa tygodnie lub w zależności od potrzeb.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej:

a) w zakresie określonym w części B pkt. 1 - w 1 egzemplarz,

b) w zakresie określonym w części B pkt. 2 - w 3 egzemplarzach.

c) w zakresie określonym w części B pkt. 3 - w 3 egzemplarzach.

D. ZAKŁADANY HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH:

1. Opracowanie  i przedłożenie koncepcji – do 14 dni od daty zawarcia umowy,

2. Opracowanie dokumentacji projektowej zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „06 Rozwój Zrównoważony Terytorialnie działanie FEPK.06.02 zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i małych miast” – PZT, opis techniczny wraz ze wstępnym kosztorysem – 50 dni od daty zawarcia umowy,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID – 150 dni od daty zawarcia umowy,

4. Opracowanie Projektu wykonawczego wraz ze STWIORB – 200 dni od daty zawarcia umowy,

5. Uzyskanie decyzji ZRID – 240 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną całej dokumentacji projektowej na płycie CD w 2egz. (materiały tekstowe w programach WORD, EXCEL i PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg. oraz PDF).